Характеристики существующих и проектируемых газорегуляторных пунктов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10 (начало) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр |  |  | Давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная |  |  |  |  |  | Тип регулятора |  |  |  |  | Тип регулятора |  | Максимальная |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пропускная |  |  |  |
| № ГРП и местоположение | нагрузка, | на | на |  | на входе, | на |  | 1-й нитки |  |  |  |  | 2-й нитки |  |  | Примечание |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | способность, |  |  |  |
|  | м³/час | входе, | выходе, |  | Ру (МПа), | выходе, |  | редуцирования |  |  |  | редуцирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м³/час |  |  |  |
|  |  | Ду (мм) | Ду (мм) |  | ати | Ру (МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Существующие газорегуляторные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРП-1 ул.Октябрьская | 396,9 | 100 | 200 |  | 0,361 | 0,003 | РДУК-200 |  |  |  |  | - |  | 13579 |  |  |  |
| ГРП-2 ул. Октябрьская- | 839,2 | 100 | 200 |  | 0,388 | 0,003 | РДУК-200 |  |  |  |  | - |  | 14367 |  |  |  |
| Красноармейская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРП-3 ул. Октябрьская-Продольная | 875,1 | 100 | 200(100) |  | 0,415 | 0,003 | РДБК-1-100 |  |  |  |  | - |  | 3657 |  |  |  |
| ГРП-4 ул. Краснодарская | 735,2 | 100 | 200(100) |  | 0,422 | 0,003 | РДБК-100 |  |  |  |  | - |  | 3706 |  |  |  |
| ГРП-6 ул. Мира | 479,7 | 100 | 150 |  | 0,479 | 0,003 | РДБК-100 |  |  |  |  | РДБК-100 |  | 4111 |  |  |  |
| ШРП-7 ул. Броварца | 257,3 | 100 | 150(100) |  | 0,482 | 0,003 | РД-50 |  |  |  |  | - |  | 2600 |  |  |  |
| ШРП-8 ул. Заречная | 386,8 | 50 | 100 |  | 0,48 | 0,003 | РД-50 |  |  |  |  | РД-50 |  | 2591 |  |  |  |
| ШРП-9 ул. Лермонтова | 461 | 50 | 150(100) |  | 0,459 | 0,003 | РД-50 |  |  |  |  | РД-50 |  | 2498 |  |  |  |
| ШРП-10 ул. Выгонная | 375,3 | 100 | 150 |  | 0,467 | 0,003 | РДБК1-50 |  |  |  |  | РДБК1-50 |  | 2533 |  |  |  |
| ШРП-13 ул. Черноморская | 528,6 | 50 | 200(100) |  | 0,441 | 0,003 | РДП-50 |  |  |  |  | - |  | 3149 |  |  |  |
| ШРП-16 ул. Краснодарская | 163,0 | 50 | 100 |  | 0,409 | 0,003 | РД-50 |  |  |  |  | - |  | 2275 |  |  |  |
| ШРП-17 ул. Привокзальная | 563,0 | 80 | 200(150) |  | 0,431 | 0,003 | РДБК1-50 |  |  |  |  | - |  | 2373 |  |  |  |
| ШРП-18 ул. Октябрьская- | 1028,0 | 100 | 200(150) |  | 0,399 | 0,003 | РДБК1-50 |  |  |  |  | - |  | 2231 |  |  |  |
| Прогонная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШРП-19 ул. Октябрьская- | 1224,3 | 100 | 250(150) |  | 0,391 | 0,003 | РД-50 |  |  |  |  | - |  | 2195 |  |  |  |
| Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШРП-28 ул. Выгонная | 398,6 | 100 | 200(100) |  | 0,364 | 0,003 | РДУК2-50Н |  |  |  |  | - |  | 2043 |  |  |  |
| ШРП-32 ул. Луначарского | 415,9 | 100 | 150 |  | 0,371 | 0,003 | РДБК-25 |  |  |  |  | - |  | 729 |  |  |  |
| ШРП-33 ул. Чкалова-Шевченко | 915,9 | 100 | 200(150) |  | 0,351 | 0,003 | РДБК1-50 |  |  |  |  | - |  | 2017 |  |  |  |
| ШРП-34 ул. Гоголя | 118,2 | 100 | 100 |  | 0,367 | 0,003 | РДБК-1-100 |  |  |  |  | - |  | 3316 |  |  |  |
| ШРП-37 ул. Советская | 796 | 80 | 150 |  | 0,396 | 0,003 | РДБК1-50-35 |  |  |  |  | - |  | 2217 |  |  |  |
| ШРП-12 ул. Выгонная | 635 | 80 | 250(150) |  | 0,446 | 0,003 | РДБК1-50 |  |  |  |  | - |  | 2440 |  |  |  |
| ШРП-22 ул. Р.Люксембург | 728,1 | 50 | 150 |  | 0,371 | 0,003 | РДБК1-50 |  |  |  |  | - |  | 2106 |  |  |  |
|  |  |  |  | Проектируемые газорегуляторные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШРП-1 | 876,6 | 150 | 200 |  | 0,349 | 0,003 | РДП-50 Н |  |  |  |  | РДП-50 Н |  | 2604 |  |  |  |
| ШРП-2 | 636,8 | 100 | 200 |  | 0,363 | 0,003 | РДП-50 Н |  |  |  |  | РДП-50 Н |  | 2685 |  |  |  |
| ШРП-3 | 526,7 | 100 | 200 |  | 0,384 | 0,003 | РДП-50 Н |  |  |  |  | РДП-50 Н |  | 2807 |  |  |  |
| ШРП-4 | 334,1 | 80 | 200 |  | 0,398 | 0,003 | РДП-50 Н |  |  |  |  | РДП-50 Н |  | 2888 |  |  |  |
| ШРП-5 | 665,9 | 100 | 200 |  | 0,437 | 0,003 | РДП-50 Н |  |  |  |  | РДП-50 Н |  | 3115 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.18.123-ГС.ПЗ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10 (окончание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр |  | Давление |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная |  |  |  |  | Тип регулятора | Тип регулятора | Максимальная |  |
|  |  | на | на | на входе, | на |  |  | пропускная |  |
| № ГРП и местоположение | нагрузка, |  |  |  |  | 1-й нитки | 2-й нитки |  | Примечание |
|  |  | входе, | выходе, | Ру (МПа), | выходе, |  |  | способность, |  |
|  | м³/час |  |  |  |  | редуцирования | редуцирования |  |  |
|  |  | Ду (мм) | Ду (мм) | ати | Ру (МПа) |  |  | м³/час |  |
| ШРП-6 | 709,7 | 80 | 250 | 0,434 | 0,003 | РДП-50 Н | РДП-50 Н | 3097 |  |
| ШРП-7 | 1266,5 | 100 | 250 | 0,383 | 0,003 | РДП-50 Н | РДП-50 Н | 2801 |  |
| ШРП-8 | 334,3 | 80 | 150 | 0,464 | 0,003 | РДП-50 Н | РДП-50 Н | 3271 |  |
| ШРП-9 | 421,6 | 100 | 200 | 0,355 | 0,003 | РДП-50 Н | РДП-50 Н | 2639 |  |
| ШРП-10 | 2579,2 | 150 | 300 | 0,34 | 0,003 | РДП-100 Н | РДП-100 Н | 10208 |  |
| ШРП-11 | 2238,6 | 150 | 300 | 0,343 | 0,003 | РДП-50 Н | РДП-50 Н | 2569 |  |
| ШРП-12 | 2145,4 | 100 | 300 | 0,347 | 0,003 | РДП-50 Н | РДП-50 Н | 2593 |  |
| ШРП-13 | 1576,7 | 100 | 300 | 0,347 | 0,003 | РДП-50 Н | РДП-50 Н | 2593 |  |
| ШРП-14 | 1313,5 | 100 | 300 | 0,505 | 0,003 | РДП-50 Н | РДП-50 Н | 3509 |  |
| ШРП-15 | 1286,4 | 100 | 250 | 0,367 | 0,003 | РДП-50 Н | РДП-50 Н | 2709 |  |
| ШРП-16 | 1881,1 | 100 | 300 | 0,352 | 0,003 | РДП-50 Н | РДП-50 Н | 2622 |  |
| ШРП-17 | 546,4 | 100 | 150 | 0,338 | 0,003 | РДБК-100/50 |  | 3100 | определён настоящим проектом |

Лист

10.18.123-ГС.ПЗ

| Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. | Дата |
| --- | --- |

18