Введение

Генеральный план Новотитаровского сельского поселения Динского района Краснодарского края разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» по протоколу заседания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 05.12.2008 г. № 001-ОА, реестровый номер торгов 252-а, и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для разработки настоящего генерального плана является задание на разработку генерального плана Новотитаровского сельского поселения Динского района Краснодарского края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 16 июля 2008 г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края от 24 июня 2009 г. №1381-П;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план Новотитаровского сельского поселения разработан на  топографической съемке М 1:25000, ст. Новотитаровская разработана на топографической съемке М 1:5000, выполненной Южный филиал ФГУП «Госземкадастрсъемка»» - ВИСХАГИ в 2009 году.

В работе использованы раннее выполненные работы:

- Схема территориального планирования муниципального образования Динской район, выполненная ОАО «Институт территориального планирования Краснодарского края» в 2009 г.

- Технический отчёт «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования для строительства» в составе проекта:«Схема территориального планирования муниципального образования Динской район Краснодарского края» в 2007 году.

- Раздел «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта: «Схема территориального планирования муниципального образования Динской район Краснодарского края» выполненный ОАО «Наследие Кубани» в 2007 году.

Генеральный план является архитектурной моделью развития поселения на ближайший период и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

1.  Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

  - Характеристика природных условий

Климат

По климатическому районированию для строительства  согласно СНиП 23-01-99*, территория Динского района относится к району III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха составляет: в январе – от -50 до +20, в июле – от +210     до + 25 0 С, среднегодовая температура + 10,80С. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает + 420С, абсолютный минимум - 360С.

Значения основных среднемесячных и среднегодовых климатических элементов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Характеристика месяцы |  | I |  | II |  | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, 0 С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя | -1.8 |  | 0.9 |  | 4.2 |  | 10.9 | 16.8 | 20.4 | 23.2 | 22.7 | 17.4 | 11.6 | 5.1 | 0.4 | 10.8 |
| Абс. минимум | -36 |  | -33 |  | -21 |  | -10 | -2 | 4 | 8 | 4 | -2 | -10 | -23 | -29 | -36 |
| Абс. максимум | 20 |  | 22 |  | 32 |  | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 38 | 35 | 30 | 23 | 42 |
| Ср. минимум | -5.2 |  | -5.4 |  | -1.2 |  | 4.8 | 10.3 | 14.0 | 16.4 | 15.6 | 10.6 | 5.6 | 0.6 | -3.2 | 5.2 |
| Ср. максимум | 2.2 |  | 3.7 |  | 9.7 |  | 17.1 | 23.2 | 26.8 | 29.8 | 29.7 | 24.7 | 18.4 | 10.5 | 4.7 | 16.7 |
| Осадки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя сумма | 61 |  |  | 63 |  | 63 | 57 | 63 | 67 | 61 | 47 | 41 | 57 | 68 | 77 | 725 |
| Скорость ветра, м\с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя | 2.8 |  | 3.2 |  | 3.6 |  | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |

Зима устанавливается обычно во второй половине декабря и длится немногим более двух месяцев.

Средняя дата первого заморозка 20 октября, последнего – 12 апреля. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 192 дня.

Среднегодовое количество осадков составляет 725мм. Распределение осадков в течение года довольно равномерно. Суточный максимум осадков составил 107 мм (Краснодар, июнь 1970г.).

Снежный покров неустойчив. Устойчивого снежного покрова не бывает в 70% случаев.

Средняя дата появления снежного покрова 8 декабря. Среднее число дней со снегом -42.

Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 8см. Средняя наибольшая декадная высота достигает 18см, максимальная декадная из наблюденных – 71см.

Средняя плотность снега на открытой местности при наибольшей декадной высоте – 0.17 г\см3, максимальный вес снегового покрова 5% обеспеченности – 1,13 кПа ( МС Краснодар). Нормативная снеговая нагрузка на горизонтальную поверхность составляет 30.6кг\м2 (МС Краснодар). Среднее число дней с метелью -7, наибольшее -13.

Преобладающими в течение года являются ветры северо-восточного и юго-западного направлений.

Максимальные скорости ветра различной вероятности

Таблица 2

| Скорости ветра (м\с), возможные один раз в |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 год | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет |
| 23 | 27 | 29 | 30 | 31 |

Скоростной напор ветра (при максимальной скорости ветра, возможной один раз в 5 лет, на высоте 10м) составляет 44.5кгс/м2 (по МС Краснодар).

Туманы чаще всего бывают в зимний период, число дней в году с туманами составляет – 48 дней.

Зимы сопровождаются гололедно-изморозевыми явлениями. Максимальная величина отложений льда на проводах (по большому и малому диаметру) приведена в таблице 3.

Таблица 3.

| Характер отложений | Максимальная величина отложений льда на проводах (по большому и малому диаметру) по МС Краснодар |
| --- | --- |
| Гололед, мм | 28-26 |
| Изморозь, мм | 42-40 |
| Сложное отложение, мм | 12-11 |

Толщина стенки гололеда на высоте 10м, возможная один раз в 5 лет, составляет 8.9мм, один раз в 10 лет – 13.1мм (МС Краснодар).

Гололедная нагрузка на провода линии связи и электропередачи (на высоте 10м), которая встречалась один раз в 5 лет, составляет 475г/м один раз в 10лет, составляет – 850г/м. Район по толщине стенки гололеда III.

По Приложению 5, СНиП 2.01.07.-85 для г. Краснодара принимаются:

- снеговой район по весу – I  (карта);III

- ветровой район по средней скорости ветра м/с, за зимний период – 5 (карта 2);

- ветровой район по давлению ветра – IV (карта 3);

- по толщине стенки гололеда – III (карта 4);

- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в январе – район 00 (карта 5);

- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в июле – район 250 (карта 6);

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (0С), в январе – район 150 (карта 7);

Рельеф территории равнинный, с элементами речных долин, террасированный с общим уклоном на север-северо-запад.

На территории изысканий выделены следующие геоморфологические элементы:

пойменные террасы рек Понуры, Кочеты и их притоков;

надпойменные террасы реки Кубани;

пологие склоны межбалочных водоразделов;

водоразделы;

ложбины стока и балки.

Водными артериями Динского района  являются реки Понура и Кочеты. На территории Краснодарского края реки такого типа называют степными. Направление течения реки на северо-запад.

Геологическое строение обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности:

- голоценовые аллювиальные отложения (аQIV);

-голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (adQIV);

-голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (рdQIV);

-верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

-среднеплейстоценовые аллювиальные (аQII);

-нижнеплейстоценовые аллювиальные (аQI).

Всего на площади работ выделено 14 инженерно-геологических элементов, включающих суглинки, глины и пески, классифицированные согласно ГОСТ 25100-95.

Гидрогеологические условия территории отражены на карте инженерно-

геологического районирования первым от поверхности водоносным горизонтом по среднемноголетним и экстремальным значениям.

Из специфических грунтов распространены:

просадочные грунты:

В пределах надпойменных террас:

ИГЭ - 5 – суглинки твердые, тяжелые, пылеватые, просадочные. Залегают  до глубины 2.0-3.5м. Начальное просадочное давление грунтов ИГЭ-5 составляет 100кПа. Первый тип грунтовых условий по просадочности.

В пределах склонов и водоразделов:

ИГЭ – 11 – суглинки тяжелые, твердые, просадочные. Распространены под почвами до глубины 3.8-4.6м. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 190 кПа.

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше этих грунтов.

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

На площади работ выделены только грунты первого типа грунтовых условий по просадочности.

К опасным геологическим процессам территории районирования относятся следующие процессы:

подтопление;

затопление;

заболачивание;

эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков;

просадка грунтов;

дефляция, эрозия почв, пыльные бури;

сейсмичность.

Для района доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются – подтопление, затопление и сейсмичность.

1.2. Расположение Новотитаровского сельского поселения

в системе расселения

Новотитаровское сельское поселение расположено в южной части муниципального образования Динской район, в 12 км от краевого  центра г.Краснодара.

Территория поселения составляет 22280 га. (16,5 % в общей площади Динского района).

Население (на 01.01.2009 года) – 26977 человек.

Сельское поселение имеет смежные границы:

- - на севере – с землями Старомышастовского сельского поселения;

- - на юге – с землями Южно-Кубанского сельского поселения и г.Краснодара;

- - на западе – с землями Нововеличковского сельского поселения;

- - на востоке – с землями Динского сельского поселения и Красносельского сельского поселения.

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Динской район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 14 июля 2004 года.

- 1.3. Административное устройство муниципального образования

Новотитаровское сельское поселение

Сельское поселение наделено статусом муниципального образования с административным центром в станице Новотитаровской.

В состав поселения входят четыре населенных пункта: станица Новотитаровская,  хутор Карла Маркса, хутор Осечки, село Примаки.

1.4. Экономическая база развития

Современный хозяйственный комплекс Новотитаровского сельского поселения сформировался под влиянием богатого природного потенциала территории, а также выгодного экономико-географического положения (сельское поселение  граничит с краевым центром г. Краснодаром, территорию поселения пересекают железнодорожная магистраль общегосударственного значения, федеральная автодорога Краснодар-Ейск).

Ведущее звено экономики  Новотитаровского сельского поселения – промышленность. В структуре промышленного продукта района удельный вес поселения по итогам 2010 года составил 47,6 % - 2234,0 млн. рублей.

Основная отрасль специализации индустрии поселения - пищевое производство. Промышленный комплекс поселения также представлен следующими направлениями: производство металлических конструкций и изделий, производство стройматериалов.

Пищевая отрасль объединяет предприятия консервной, хлебопекарной, мясной, масложировой, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности. Также развито производство безалкогольных напитков.

Основу специализации пищевой промышленности поселения составляет производство плодоовощной консервной  продукции.

Ведущим предприятием плодоовощной консервной промышленности, как и пищевой индустрии Новотитаровского поселения в целом является ООО «Бондюэль-Кубань».

ООО «Бондюэль-Кубань» является предприятием французской группы «Бондюэль», осуществляет деятельность по переработке и консервированию овощей: зеленого горошка, сладкой кукурузы, фасоли. Предприятие оснащено современным оборудованием по переработке овощей, не имеющим аналогов в Краснодарском крае.

Первая очередь завода была запущена в 2004 году с объемом производства 26 муб в год. После пуска всех мощностей ООО «Бондюэль-Кубань» планирует выпуск консервов зеленого горошка, сладкой кукурузы и фасоли в объеме 120 миллионов банок в год, что обеспечит полную замену импортной  продукции  местной.  Общий объем инвестиций в рамках бизнес - проекта «Бондюэль – Кубань» составляет 40 миллионов евро.

На сегодняшний день более 50% зеленого горошка ООО «Бондюэль-Кубань» закупает в хозяйствах Динского, Тимашевского и Калининского районов, а также предоставляет им высокопродуктивные семена и контролирует выращивание. Со временем предприятие планирует полностью перейти на работу с местными сельхозпроизводителями, как это принято у большинства западных компаний пищевой переработки.

Мясная промышленность поселения представлена малыми предприятиями по производству мяса, колбас, копченостей и других мясных продуктов.

ООО «МАГ» специализируется на производстве мяса свинины и КРС. Производственная мощность – 3 тонны в сутки, численность персонала – 15 человек. В перспективе планируется организация производства колбас и деликатесов с увеличением суточной мощности выпуска мясной продукции до 30 тонн.

ООО «Агропродукт» осуществляет деятельность по производству колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и деликатесов. Среднегодовая мощность предприятия – 682 тонны, стоимость валовой продукции – 63 млн. рублей. В перспективе планируется увеличение мощности до 900 тонн мясных изделий в год  с соответствующим ростом стоимости валовой продукции до 70-100 млн. рублей.

В структуре промышленности поселения выделяются предприятия по производству готовых металлических изделий.

ООО «Содружество 92» было основано в 1992 году в результате преобразования государственного Новотитаровского экспериментального завода «Стройиндустрия». Предприятие выпускает оборудование для производства спирта. Стоимость валовой продукции составляет 22,2 млн.рублей. Численность персонала – 63 человека. По показателям находится в десятке лучших предприятий района. В перспективе – расширение производства с ежегодным приростом объемов выпускаемой продукции на 15%, увеличение численности работающих до 150 человек.

ООО «Завод Реставрации Труб». Функционирует на территории поселения с 2005 года. Предприятие занимается производством  и реализацией металлоконструкций. Производственная мощность – 1,5 тонн металлоконструкций в сутки. Численность персонала – 29 человек.

В станице Новотитаровской функционирует ООО «ПРЕСС» - предприятие по производству керамического кирпича.

Существующая промышленность стройматериалов не обеспечивает потребности динамично развивающейся строительной отрасли поселения, необходим ввод новых мощностей по производству строительных изделий и конструкций. Развитие отрасли в значительной мере сдерживает отсутствие крупных строительных организаций, способных вести комплексное освоение инвестиционных площадок, предназначенных для жилищного строительства.

Производство основных видов промышленной продукции

Таблица 4

| Показатель, единица измерения | 2010 год, отчет | 2011 год, оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 Кондитерские изделия, тонн | 272,0 | 279,4 |
| 2 Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн | 221,0 | 46,0 |
| 3 Плодоовощные консервы, туб | 78 250,0 | 86 153,0 |
| 4 Масло растительное нерафинированное, тонн | 0,0 | 0,0 |
| 5 Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тонн | 743,3 | 551,2 |
| 6 Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тонн | 2 651,4 | 2 487,3 |
| 7 Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные, тонн | 55,0 | 56,1 |
| 8 Колбасные изделия, тонн | 1 601,8 | 1 629,3 |
| 9 Мука, тонн | 137,2 | 142,3 |
| 10 Напитки безалкогольные, тыс. дал | 3 099,0 | 3 272,0 |
| 11 Воды минеральные и газированные не подслащенные и не ароматизированные, млн. полулитров | 7,7 | 7,9 |
| 12 Кирпич керамический не огнеупорный строительный, млн.усл.кирп. | 3,5 | 3,6 |
| 13 Прокат плоский холоднокатаный из легированной стали, тыс. тонн | 0,2 | 0,1 |
| 14 Комбикорма, тонн | 272,0 | 279,4 |

Важная роль в структуре материального производства поселения принадлежит сельскохозяйственной отрасли. В совокупном сельскохозяйственном продукте Динского района доля Новотитаровского поселения в стоимостном выражении составляет 22,2% (отчет 2010 года).

В структуре сельхозпроизводителей выделяются сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства населения.

Основу специализации растениеводства в поселении составляет  производство зерновых и зернобобовых культур, на втором месте - производство масличных культур. Преимущественно на уровне личных подсобных хозяйств населения выращиваются овощи и плодово-ягодная продукция.

В животноводстве развито скотоводство мясомолочного направления, свиноводство и птицеводство. Численность поголовья сельскохозяйственных животных составляет: КРС – около 3 тыс.голов, свиней – 5,64 тыс.голов, птицы – 332 тыс.голов.

Основные представители отрасли:

ЗАО «Племенная птицефабрика «Кавказ». Основана в 1976 году как птицефабрика по производству яиц и мяса. В составе предприятия  три производственных участка, свой инкубатор, кормоцех, убойный цех. На птицефабрике 450 тысяч голов птицы, в месяц производится до 3 тысяч тонн мяса бройлеров — экологически чистого (птицу не инъецируют специальными препаратами роста). Для обеспечения птицы кормами предприятие самостоятельно выращивает на двух тысячах гектаров пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник.

ФГУСП «Рассвет» Минобороны России является одним из предприятий, включенных в реестр поставщиков, выполняющих государственный оборонный заказ. Специализируется на производстве продукции животноводства. Поставляет продукцию для воинских частей и личного состава по всей России, в том числе Северо-Кавказского округа. В хозяйстве работает группа научных сотрудников Северо-Кавказского НИИ животноводства. В рамках совместной программы польской фирмой «Полонез» устанавливается импортное доильное оборудование.  Внедрена новая голландская технология выращивания свиней.

Удельный вес продукции животноводства поселения в районных объемах составляет: по мясу – 40 %, по молоку – 10%, по производству яиц – 14%.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

Таблица 5

| Показатель, единица измерения | 2010 год, отчет | 2011 год, оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки), тыс.тонн | 30,2 | 32,0 |
| 2 Соя, тыс. тонн | 0,4 | 0,4 |
| 3 Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 4 | 4,1 |
| 4 Картофель - всего, тыс. тонн | 2,94 | 2,67 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 2,6 | 2,61 |
| 5 Овощи - всего, тыс. тонн | 3,75 | 3,655 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 2,75 | 2,8 |
| 6 Плоды и ягоды, тыс. тонн | 0,404 | 0,430 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,344 | 0,36 |
| 7 Виноград всего, тыс. тонн | 0,0135 | 0,0136 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,0125 | 0,0126 |
| 8 Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 6,805 | 6,165 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 2,09 | 1,72 |
| 9 Молоко- всего, тыс. тонн | 3,053 | 3,187 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,815 | 0,83 |
| 10 Яйца- всего, млн. штук | 3,2 | 3,1 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 2,8 | 2,9 |
| 11 Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тыс. тонн | 9,8 | 10,0 |

Динамично развивающимся предприятием сельскохозяйственной отрасли поселения является  ООО «Кладовая солнца». Основано как крестьянское хозяйство в 1992 году. Основная специализация  – растениеводство. Продукция: зерновые, кормовые и бахчевые культуры, земляника и овощи. Хозяйство имеет свиноводческий цех.

В перспективе предприятие планирует развивать мясное и молочное скотоводство. В стадии реализации инвестиционный проект по созданию откормочного комплекса на 1200 голов крупного рогатого скота и молочно-товарной фермы на 400 голов дойного стада. Для переработки молока планируется строительство блочного мини-завода  мощностью две тонны творога, сметаны и сливок в смену.

С целью создания кормовой базы и организации пастбища для животных предприятие арендовало 550 га пахотных земель. Общий земельный клин ООО «Кладовая солнца» составляет 1,4 тыс. га.

В объеме произведенной валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств Новотитаровского поселения продукция сельскохозяйственных предприятий занимает основной удельный вес и составляет 62 %, на долю ЛПХ приходится – 31,0 %, фермерских хозяйств – 7%.

В целом экономическая база Новотитаровского сельского поселения обладает целым рядом факторов, способных обеспечить высокие темпы экономического роста. Реализация всего имеющегося потенциала в будущем позволит вывести экономику территории планирования на новый уровень развития, повысить конкурентоспособность поселения среди муниципальных образований Динского района.

1.5. Население

На начало 2009 года в Новотитаровском поселении проживало 26977 человек постоянного населения.

Удельный вес поселения в общей численности населения муниципальных образований Динского района – 22,6 %

Исходя из общей динамики народонаселения (таблица), территория планирования является демографически растущей: современная численность постоянного населения больше аналогичного показателя 2002 года (итоги Всероссийской переписи населения) на 13,1 %.

Оценка численности постоянного населения

- (в разрезе населенных пунктов Новотитаровского поселения)

- Таблица 6

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2009/2002 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 г. | 2009 г. | абсолютное изменение, чел | относительное изменение, % |
| станица Новотитаровская | 22341 | 25303 | 2962 | 13,2 |
| хутор Карла Маркса | 1178 | 1350 | 172 | 14,6 |
| хутор Осечки | 133 | 168 | 35 | 26,3 |
| село Примаки | 190 | 156 | -34 | -17,9 |
| Итого по поселению | 23842 | 26977 | 3135 | 13,1 |

Демографическая ситуация в Новотитаровском поселении характеризуется проявлением (как и в большинстве населенных мест Краснодарского края) кризисных явлений  в сфере воспроизводства населения: на протяжении  последних 20 лет число умерших из года в год превышает количество рождений. Отношение современных параметров смертности и рождаемости составляет 1,5, т. е. уровень рождаемости на 50 % ниже требуемого для замещения умирающего населения. Среднегодовые темпы естественной убыли населения находятся на уровне 3,7 промилле (около 100 человек в год).

С другой стороны, на территории планирования сохраняется положительный баланс  механического движения населения, причем на уровне, превышающем темпы естественной убыли в 3 и более раз.

В результате по темпу роста численности постоянного населения Новотитаровское поселение находится на втором месте среди муниципальных образований района, уступая только Южно-Кубанскому поселению. Основным фактором,  обуславливающим сохранение высокого положительного сальдо миграции (особенно на территории ст. Новотитаровской)  на современном этапе и на перспективу, является расположение территории планирования в непосредственной близости от краевого центра, наличие  развитой экономики и инфраструктуры.

Сложившееся соотношение уровней рождаемости и смертности приводит к неблагоприятным сдвигам в возрастной структуре населения, которая имеет ярко-выраженные регрессивные черты. Для возрастной структуры населения Новотитаровского поселения, как и для всего Динского района, характерно его «старение», сопровождающееся ростом удельного веса пенсионной группы и снижением удельного веса населения в возрасте моложе трудоспособного.

Возрастной состав населения Новотитаровского сельского поселения

Таблица 7

| № п/п | Возрастная структура населения | 2009 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1.1 | Население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет | 4760 | 17,6 |
| 1.2 | Население в трудоспособном возрасте | 15961 | 59,1 |
| 1.3 | Население старше трудоспособного возраста | 6256 | 23,3 |
|  | Итого по поселению | 26977 | 100 |

Положительным фактором является высокий удельный вес трудоспособной группы населения - 59,1 % общей численности или 16 тыс. чел.

- 1.6. Жилищный фонд

По данным администрации жилищный фонд Новотитаровского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 г. составил 7935 жилых строений общей площадью 584,8 тысячи квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 21,7 кв.м.

В жилой застройке по своей объемно-планировочной структуре преобладают индивидуальные усадебные дома малой этажности (89% общей площади жилищного фонда). Многоквартирная застройка представлена домами малой и средней этажности; блокированного и секционного типов. Практически весь многоквартирный фонд расположен на территории ст. Новотитаровской.

Характеристика жилищного фонда поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице.

Характеристика жилищного фонда Новотитаровского

сельского поселения по основным показателям

Таблица 8

| Наименование | Количество жилых строений, единиц | Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м | Жилищная обеспеченность, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 станица Новотитаровская | 7217 | 548,0 | 21,7 |
| 2 хутор Карла Маркса | 485 | 26,0 | 19,3 |
| 3 хутор Осечки | 105 | 5,1 | 30,3 |
| 4 село Примаки | 128 | 5,7 | 36,5 |
| Итого по поселению | 7935 | 584,8 | 21,6 |

Весь жилищный фонд поселения имеет процент физической сохранности в пределах допустимых норм эксплуатации зданий.

1.7. Структура обслуживания

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении относится преимущественно к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, соответственно направленной на удовлетворение потребностей собственного населения.

Большая часть предприятий и учреждений обслуживания размещается в ст.Новотитаровской.

Сеть образовательных учреждений в Новотитаровском сельском поселении включает:

-6 детских дошкольных учреждений (ст. Новотитаровская) общей емкостью 580 мест при фактической посещаемости 727 детей.

- 3 средние общеобразовательные школы (ст. Новотитаровская) общей емкостью 2140 мест при фактической посещаемости 2296 учащихся,

- основную общеобразовательную школу на 100 мест (х. Карла Маркса).

- учреждения  дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» на 700 учащихся и детскую школу искусств на 200 мест.

Уже в настоящее время вместимость детских садов и школ явно недостаточна для удовлетворения потребности населения: превышение фактической емкости над плановой составляет 25% и 7% соответственно.

Отрасль здравоохранения поселения представлена Новотитаровской районной больницей в составе:

- 3 стационарных отделения общей мощностью 95 коек,

- поликлиника на 160 посещений,

- отделение скорой медицинской помощи.

На территории х. Карла Маркса работает медпункт.

Фармацевтическое обслуживание населения осуществляют аптеки и аптечные пункты (7 единиц.)

В культурной сфере поселения функционируют культурно-досуговое объединение, 3 библиотеки, Парк культуры и отдыха

Сеть физкультурно-спортивных сооружений поселения представлена плоскостными спортивными сооружениями и спортивными залами. Всего в поселении находится 23 объекта спортивного назначения, в том числе 16 плоскостных спортивных сооружений, 7 спортивных залов.

В станице Новотитаровской работают детско-юношеская спортивная школа, спортклуб.

Потребительская сфера сельского поселения объединяет 145 хозяйствующих субъектов розничной торговли общей торговой площадью 5650 кв.м, 27 объектов общественного питания и 40 предприятий бытового обслуживания населения.

Кроме того, в поселении имеется  6 рынков общей емкостью 1352  торговых места.

На территории муниципального образования находится 2 отделения  почтовой связи, филиал отделения сбербанка.

1.8. Существующая территориально-планировочная организация

Территория Новотитаровского сельского поселения расположена в юго-западной части Динского района Краснодарского края.

В своих административных границах Новотитаровское сельское поселение занимает площадь 23397,72 га. Центром сельского поселения является ст.Новотитаровская. Связь с городом Краснодаром и населенными пунктами края осуществляется по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения г. Краснодар – г. Ейск, ст.Калининская – ст.Новотитаровская, п. Колосистый – х. Копанской – ст. Новотитаровская, магистраль «Дон» - ст. Новотитаровская.

В границах поселения расположены:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Территория Новотитаровского сельского поселения представляет собой, в основном, зону сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории поселения составляет 19403,44 га.

Пространственная структура поселения это четыре населенных пункта, расположенных на землях поселения вдоль водных объектов. В центральной части земель поселения, на берегах реки Понура расположена станица Новотитаровская – центр поселения. В западной части, на берегах балки Осечки, расположены х. Осечки и с. Примаки, а в восточной, вдоль р. Понура 2-я, - х. Карла Маркса.

Кроме ст. Новотитаровской, являющегося центром поселения, в состав поселения входят х. Карла Маркса, х. Осечки и с. Примаки.

Территориально-планировочная организация сельского поселения складывалась с учетом природных факторов: наличия водных объектов рек Понура и р. Понура 2-я, балки Осечки, а также рельефа местности.

Площадь земель населенных пунктов составляет 2924,45 га.

В центральной части поселения, в меридиональном направлении, пролегает автомобильная дорога регионального значения г. Краснодар – г. Ейск и железнодорожная магистраль Краснодар – Тимашевская, разделяя поселение на две равноценные части.

По территории поселения в диагональном направлении проходит магистральный газопровод Россия-Турция «Голубой поток» (диаметром 1400мм.). По юго-западной части поселения на границе с г. Краснодаром проходит магистральный газопровод «отвод от газопровода «Динская - Краснодар» до института ВНИИРИС г. Краснодара (диаметром 325мм и давлением 55атм.).

В северной части поселения пролегает магистральный нефтепровод Черномортранснефть «Тихорецк Новороссийск» (диаметром 820мм) и магистральный нефтепровод Каспийский трубопроводный консорциум (диаметром 530мм).

По землям поселения в разных направлениях проложены высоковольтные линии электропередач напряжением 35 кВа., ВЛ 110кВа., ВЛ 220кВа. в районе ст. Новотитаровской расположены ПС 110/27,5/10кВ Новотитаровская - Тяговая, ПС 35/10кВ «Новотитаровская», ПС 35/10кВ «Северная» и ПС «Промышленная».

ст. Новотитаровская – административный центр муниципального образования Новотитаровское сельское поселение, расположена в юго-западной муниципального образования Динской район и в центральной части Новотитаровского сельского поселения. Расстояние до административного центра муниципального образования Динской район – ст. Динской составляет 23км.

Рельеф территории станицы спокойный. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 19,20 до 28,30 м. с уклоном в стороны р. Понура.

ст. Новотитаровская расположена вдоль берегов р. Понура. Территория станицы состоит в основном из жилой зоны, общественного центра и производственной зоны. В жилой застройке населенного пункта имеется территории производственных предприятий.

Общественный центр станицы расположен на пересечении ул. Ленина и ул. Советской. В состав общественного центра входят объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы. На территории населенного пункта располагаются три средних общеобразовательных школы, пять существующих детских сада располагаются на собственных территориях в жилой застройке станицы.

Спортивная зона представлена стадионом и спортивной площадкой в общественном центре станицы, а так же стадионом на территории школы. имеются спортивный клуб и детская юношеская спортивная школа.

Благодаря своему центральному положению, общественный центр обеспечен удобными кратчайшими связями со всеми жилыми районами и промышленными территориями станицы основными дорогами, внешними и внутренними.

Основную часть территории станицы составляет жилая застройка. Она представляет собой жилые кварталы различной формы. Существующая планировочная структура территории представлена сеткой улиц различной ширины и площади. Жилые дома размещаются по периметру кварталов, а внутриквартальные территории заняты индивидуальными огородами.

Жилые кварталы застроены в основном одноэтажной усадебной застройкой с приусадебными участками. В центральной части станицы в жилых кварталах расположены жилые дома малоэтажной секционной жилой застройки.

На жилой территории станицы зеленые насаждения представлены, в основном, фруктовыми деревьями на приусадебных участках. Зеленые насаждения общего пользования нерегулярны и малочисленны. Вдоль улиц имеется рядовая посадка деревьев.

Благоустройство улиц имеет различную степень:

- выше – в центральной части станицы;

- ниже – на окраинах.

Существующая производственная зона, расположенная непосредственно в жилой зоне населенного пункта в западной части населенного пункта и в северо-восточной части при въезде.

Хутор Карла Маркса наиболее крупный населенный пункт поселения после его центра, хутор расположен в восточной части сельского поселения.

Территориально-планировочная структура населенного пункта обусловлена исторически сложившейся сеткой улиц и кварталов жилой застройки сформированных вдоль автодороги магистраль «Дон» - ст. Новотитаровская.

Жилая зона хутора состоит из индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

х. Осечки и с. Примаки расположены в западной части земель поселения и представляют собой в основном жилую зону.

Жилая зона вышеперечисленных населенных пунктов представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. В х.Осечки имеется рыболовецкий стан.

1.9. Производственная сфера

Производственные зоны поселения, в основном, представлены предприятиями агропромышленного комплекса и переработки.

Производственные территории агропромышленного комплекса на территории Новотитаровского сельского поселения расположены как в границах населенных пунктов, так и вблизи них. Это, в основном, территории, предназначенные для хранения и ремонта техники, полевые станы, молочно-товарные фермы, предприятия переработки.

Производственные объекты, расположенные в границах и на прилегающей территории к ст. Новотитаровская

Таблица 9

| № п/п по ОП | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII Коммунальная зона |  |  |  |  |
| 88 | Склад продуктовый, зерносклад | 1 | ― |  |
| 89 | ООО «Коммунальник» | 1 | ― |  |
| 90 | Склад стройматериалов | 1 | ― |  |
| 91 | Продуктовые склады | 1 |  |  |
| 92 | Сельхозтехника «Аккор-сервис» | 1 | ― |  |
| 93 | Склады строительных материалов | 1 | ― |  |
| 94 | Полевой стан ООО «Кубанские просторы» | 1 | ― |  |
| 95 | ООО «Мартал» (техника) | 1 | ― | 300м |
| 96 | Прием металла | 1 |  |  |
| 97 | Склад ГСМ (общедолевая собственность) | 1 | ― |  |
| 98 | Зерносклад, семенной склад с крытым током | 2 | ― |  |
| 99 | Зерносклад | 1 | ― |  |
| 100 | Склады лесоторговых материалов | 1 | ― |  |
| 101 | Полевой стан | 1 | ― |  |
| 102 | Склады (сан. техника) | 1 | ― |  |
| 103 | Полевой стан, жилой дом | 1 | ― |  |
| 104 | Склады ГОиЧС КК | 1 | ― |  |
| 105 | Склады продуктовые ПО «Крайкоопснаб» | 1 | ― | 100м |
| 106 | Торговые оптовые склады (сантехника) | 1 | ― |  |
| 107 | Складское помещение | 1 |  | 100м |
| 108 | Склад «Металлоторг» | 1 | ― |  |
| 109 | Склады ООО «Техком» | 1 | ― | 100м |
| 110 | ООО «Мы» | 1 | ― | 100м |
| 111 | ОАО «Содружество-92» (изготовление металлоизделий) | 1 | ― |  |
| 112 | ДСУ №1 (дорожное предприятие) | 1 | ― |  |
| 113 | Торговый дом «Краснодарагрокомплект» | 1 | ― |  |
| 114 | Стоянка, коммунально-складская территория завода реставрации труб | 1 | ― |  |
| 115 | ОАО «ВиК» | 1 | ― |  |
| 116 | Строительная площадка ОАО Учебно-курсового комбината «Динская-2» | 1 | ― |  |
| 117 | Строительная площадка автодрома | 1 | ― |  |
| 118 | Строительная площадка | 2 | ― |  |
| 119 | Склад, прием металла | 1 | ― |  |
| IX Производственная зона |  |  |  |  |
| 120 | Маслоцех | 1 | ― | сущ. |
| 121 | Кирпичный завод ООО «Пресс» | 1 | ― |  |
| 122 | ОАО «Новотитаровское хлебоприемное предприятие» (аренда) | 1 | ― |  |
| 123 | Комбикормовый завод ООО «Агрокорм» | 1 | ― |  |
| 124 | ООО «Бондюэль- Кубань» | 1 | ― |  |
| 125 | Колбасный цех ООО Глория» | 1 | ― |  |
| 126 | Предприятия ИП , «АгротехСервис», бурконтора ООО «Ударник» | 1 | ― |  |
| 127 | ГУП «Кубаньгеология» | 1 | ― |  |
| 128 | ООО «Степное» (стройматериалы, холодильники, мебельный цех) | 1 | ― |  |
| 129 | Цех по переработке полуфарикатов (птицы, рыбы) | 1 | ― |  |
| 130 | ООО КПКФ «Камлайн» (розлив безалкогольных напитков) | 1 | ― |  |
| 131 | Стройбригада ФГУ СП | 1 | ― |  |
| 132 | Бойня ООО «Маг» | 1 | ― |  |
| 133 | Восточная европейская компания освоения недр | 1 | ― |  |
| 134 | Частное предприятие по изготовлению строительных материалов | 1 | ― |  |
| 135 | Растворо - бетонный узел | 1 | ― |  |
| 136 | МТФ №4 | 1 | ― | не действ. |
| 137 | Предприятие рыбокопчения и заморозки | 1 | ― |  |
| 138 | Бойня | 1 | ― |  |
| 139 | МТФ №2 | 1 | ― | не действ. |
| 140 | МТФ «Рассвет№2» на 770 гол. | 1 | ― |  |
| 141 | Мельница, маслоцех | 1 | ― |  |
| 142 | РБУ (производство шлакоблоков) | 1 | ― |  |
| 143 | Производственная база ООО «Мартал» (ремонт техники) | 1 | ― | 300м |
| 144 | Очистные сооружения ООО «Мартал» | 1 | ― | не действ. |
| 145 | Коммунально-складская территория ООО «Мартал» |  | ― |  |
| 146 | ООО «Завод реставрации труб» | 1 | ― |  |
| 147 | Цех по переработке полуфарикатов из мяса, рыбы, птицы | 1 | ― |  |
| 148 | ООО ПКФ «Агросервис-Н» (колбасный цех) | 1 | ― |  |
| 149 | Бойня | 1 | ― |  |
| 150 | ООО «Новотитаровский общепит», ООО «Агропродукт» (колбасный цех) | 1 | ― |  |
| 151 | Завод реставрации труб | 1 | ― |  |
| 152 | Строительное предприятие | 1 | ― |  |
| 153 | Маслоцех «Кубаньпластик» | 1 | ― |  |
| 154 | Мельница «Сириус СКВ» | 1 | ― |  |
| 155 | СТФ | 1 | ― | не действ.300м |
| 156 | Маслосырзавод | 1 | ― | не действ. |
| 157 | Производственная база | 1 | ― | 300м |
| 158 | ООО «Маркет Фильтр» | 1 |  |  |
| 159 | ООО «МАГ» (производство мяса, колбасы) | 1 |  |  |
| 160 | ООО «ТД-холдинг» | 1 | ― |  |
| X Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 161 | Частное предприятие IV класса | 1 | ― | 100м |
| 162 | СТО | 3 | ― |  |
| 163 | Водозабор | 1 | ― |  |
| 164 | Электроподстанция | 1 | ― |  |
| 165 | Водозабор | 1 | ― |  |
| 166 | Нефтебаза «Рассвет», АЗС | 1 | ― |  |
| 167 | Шиномонтаж | 1 | ― |  |
| 168 | Гаражи ЗАО ППФ «Кавказ» | 1 |  |  |
| 169 | Очистные сооружения | 1 | ― | не действ. |
| 170 | АЗС | 1 | ― |  |
| 171 | Автовокзал | 1 |  |  |
| 172 | АЗС | 1 | ― |  |
| 173 | Нефтебаза | 9 | ― |  |
| 174 | ПС 35/10кВ «Новотитаровская» | 1 | ― |  |
| 175 | ПС 110/27.5/10кВ «Новотитаровская- Тяговая» | 1 | ― |  |
| 176 | Гараж | 1 |  |  |
| 177 | МТМ, мех. мастерская | 1 | ― |  |
| 178 | Котельная | 8 | ― |  |
| 179 | Автодром ОАО Учебно-курсового комбината «Динская-2» | 1 | ― |  |
| 180 | Магазин, СТО | 1 |  |  |
| 181 | Шиномонтаж, универсальный магазин | 1 |  |  |
| 182 | Автомойка | 2 |  |  |
| 183 | Жилой дом с СТО | 2 |  |  |
| 184 | Шиномонтаж | 2 |  |  |
| 185 | Шиномонтаж, автомойка, магазин | 1 |  |  |
| 186 | ОАО «Кубаньэнерго» | 1 | ― |  |
| 187 | Гаражи | 2 | ― |  |
| 188 | Предприятие по обслуживанию автотранспортных средств при частном домовлодении | 3 | ― |  |
| 189 | ПС 35/10кВ «Титаровская» | 1 | ― |  |
| 190 | Шиномонтаж, магазин | 1 |  |  |
| 191 | МТМ | 1 | ― | не действ. |
| 192 | Магазин автозапчастей, СТО | 1 |  |  |
| 193 | Автомойка, настольный теннис, свадебный салон | 1 | 2 |  |
| 194 | Автомойка, шиномонтаж | 1 |  |  |
| 195 | АЗС ЗАО «ТНК Юг» | 1 | ― |  |
| 196 | АЗС ЗАО «ТНК Юг» | 1 | ― |  |
| 197 | АЗС | 1 | ― | не действ. |
| XII Зона специального назначения |  |  |  |  |
| 198 | Кладбище | 3 | ― | закрытое |
| 199 | Кладбище | 1 | ― | действ. |
| XIII Зона размещения режимных объектов |  |  |  |  |
| 200 | ЗАО Авиакомпания «Сокол» | 1 | ― |  |
| 201 | Аэродром ГОиЧС | 1 | ― |  |

Анализ

Производственные объекты агропромышленного комплекса, расположенные в границах населенных пунктов, размещены без соблюдения нормативного расстояния до жилой застройки и оказывают негативное влияние на среду обитания.

За границами населенных пунктов располагаются следующие производственные территории агропромышленного комплекса:

От ст. Новотитаровской

- к югу от - молочно-товарная ферма(2 шт) и свиноводческая ферма:

- северо-западу - молочно-товарная ферма, семенной склад, маслоцех, цех по розливу воды, производственная база.

От х. Карла Маркса

- к северо-востоку две свиноводческие фермы:

- к северу и югу – складские территории:

- к западу – птицеводческая ферма (располагается в водоохраной зоне р.Понура 2-я).

От с. Примаки.

- к юго-западу расположена молочно-товарная ферма.

По территории поселения расположены полевые станы.

1.10. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт.

В настоящее время на территории поселения действует автомобильный и железнодорожный транспорт.

В центральной части поселения, в меридиональном направлении, пролегает железнодорожная магистраль Краснодар – Тимашевская

По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения г. Краснодар – г. Ейск, ст-ца Калининская - ст-ца Новотитаровская, п.Колосистый - х.Копанской - ст-ца Новотитаровская, Магистраль "Дон" - ст-ца Новотитаровская.

Технические характеристики дорог

Таблица 10

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Техническая категория | Привязка |  | Протяженность, км | Мосты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало, км+ | конец, км+ |  | кол-во | п.м |
| 1 | г.Краснодар - г.Ейск | 20,942 | I | 8+120 | 10+284 | 2,164 |  |  |
|  |  |  | II | 10+284 | 29+062 | 18,778 |  |  |
| 3 | ст-ца Калининская - ст-ца Новотитаровская | 21,240 | III | 24+234 | 45+474 | 21,240 | 1 | 48,15 |
| 7 | п.Колосистый - х.Копанской - ст-ца Новотитаровская | 17,993 | IV | 16+650 | 34+643 | 17,993 | 1 | 6,00 |
| 12 | Магистраль "Дон" - ст-ца Новотитаровская | 15,084 | III | 0+070 | 15+154 | 15,084 | 1 | 45,68 |

Кроме автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Новотитаровского сельского поселения с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, а так же обеспечивают выход на соседние поселения Динского муниципального района.

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время проблемы в сфере внешнего транспорта Новотитаровского сельского поселения это прохождение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения через населенные пункты поселения.

Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день большая часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Новотитаровского сельского поселения заасфальтированы, но часть дорог имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Новотитаровского сельского поселения:

- отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*, отсутствие на большей части улиц дорожных одежд капитального типа;

- отсутствие тротуаров на улицах.

1.11. Объекты историко-культурного наследия

На территории Новотитаровского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» по существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации Динского района расположены 29 памятников археологии.

В настоящее время на территории Новотитаровского сельского поселения располагается 9 объектов культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Памятники истории и культуры, расположенные на территории поселения, состоящие на государственной охране:

Таблица 11

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа | ст-ца Новотитаровская, ул. Луначарского, 169 |  | 313-КЗ | Р | А | угол ул. Луначарского, 169 и ул.Советская, 58 |
| - 2 | Школа | ст-ца Новотитаровская, ул. Советская, 32 |  | 313-КЗ | Р | А | по данному адресу памятник не обнаружен |
| - 3 | Церковная сторожка | ст-ца Новотитаровская, ул. Советская, 52 |  | 313-КЗ | Р | А |  |
| - 4 | Особняк | ст.Новотитаровская, ул.Ленина, 179 (администрация) |  | 4-р | В | А | угол ул. Ленина, 179 и ул. Советская, 63 |
| ## 5 | Здание, где в школе учился Герой Советского Союза В.Т.Броварец, 1938-1941 гг. | ст-ца Новотитаровская, ул. Луначарского, 169 | ## 1142 | ## 759 | ## Р | И |  |
| ### 6 | Дом, в котором жил Герой Советского Союза В.И.Гражданкин, 1967-1977 гг. | ст-ца Новотитаровская, ул. Советская, 74 | ### 1141 | ### 407 | ### Р | И | ул. Советская, 77 |
| - 7 | Трактор СТЗ, собранный в годы первых пятилеток и установленный в честь трудовых подвигов земледельцев, 1975 г. | ст-ца Новотитаровская, база "Крайсельхозкомплект" | 1143 | 540 | Р | И |  |
| - 8 | Могила В.И. Гражданкина (1900-1977), Героя Советского Союза | ст-ца Новотитаровская, кладбище | 1144 | 540 | Р | И |  |
| - 9 | Братская могила 172 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Новотитаровская, сквер | 1145 | 63 | Р | И |  |

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории

Новотитаровского  сельского поселения Динского района

Таблица 12

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | № кург. в группе | Высота кург., м | Диаметр кург., м | Охр. зона кург., м | Доку. о пост. на гос. охрану | Кат. Ист.-культ. Знач. | Землепользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курган «Новотитаровский 2а» | АО «Нива», кирпичный завод, ст.Новотитаровская, 1,03 км к западу от северо-западного угла станицы, 38№57,0' восточной долготы, 45№15,5' северной широты 45о14’29.7”; 38о56’01.7”. | 1104 6794 |  | 1,8 | 30 | 75 | 29.05.97 № 4-р1 313-КЗ2 429-КЗ3 | Р4 |  |
| 2. | Курган | АО «Нива», молочно-товарная ферма 2 45о13’57.4”; 38о55’59.2”. | 1105 |  | 0,8 | 20 | 50 | 635 | Р |  |
| 3. | Курганная группа «Новотитаровская 30» (4 насыпи). На вершине кургана 4 – триангуляционный пункт | ст.Новотитаровкая, угол ул. Выгонной и ул. Леваневского, южная окраина станицы, у детского сада Курган 1: 45о13’33.1”; 38о57’31.7”. Курган 2: 45о13’33.2”; 38о57’33.9”. Курган 3: 45о13’32.3”; 38о57’35.6”. Курган 4: 45о13’36.4”; 38о57’36.4”. | 1113 6799 | 1 | 0,8 | 22 | 50 | 29.05.97 № 4-р 313-КЗ 429-КЗ | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 150 |  |  |  |
| 4. | Курганная группа «Новотитаровская 2» (4 насыпи) | ст.Новотитаровская, 1,625 км к западу от северо-западного угла станицы, 38№56,2' восточной долготы, 45№15,5' северной широты Курган 1: 45о14’36.4”; 38о55’12.8”. Курган 2: 45о14’38.0”; 38о55’12.4”. Курган 3: 45о14’38.3”; 38о55’23.3”. Курган 4: 45о14’38.0”; 38о55’24.9”. | 6793 | 1 | 1,8 | 30 | 75 | 29.05.97 № 4-р 313-КЗ 429-КЗ | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,8 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,0 | 22 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1,2 | 25 | 75 |  |  |  |
| 5. | Курган «Новотитаровский 3» | ст.Новотитаровская, территория кирпичного завода 45о14’22.7”; 38о56’35.2”. | 6795 |  | 4 | 80 | 150 | 29.05.97 № 4-р 313-КЗ 429-КЗ | Р |  |
| 6. | Курган «Новотитаровский 32» | ст.Новотитаровская, юго-восточная окраина станицы, по ул. Выгонной | 6801 |  | 0,6 | 20 | 50 | 29.05.97 № 4-р 313-КЗ 429-КЗ | Р |  |
| 7. | Курганная группа «Новотитаровская 7» (6 насыпей) | х. Осечки, 0,33 км к северу от северо-западного угла хутора Курган 1: 45о14’59.0”; 38о56’2.15”. Курган 2: 45о14’56.0”; 38о56’34.8”. Курган 3: 45о14’59.5”; 38о56’50.2”. Курган 4: 45о14’55.4”; 38о57’12.5”. Курган 5: 45о14’52.8”; 38о57’19.8”. Курган 6: 45о14’59.5”; 38о57’31.8”. | 6807 | 1 | 1,2 | 25 | 75 | 29.05.97 № 4-р 313-КЗ 429-КЗ | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,5 | 30 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
| 8. | Курган «Новотитаровский 4» | ст Новотитаровская, ул. Выгонная, 0,25 км к югу от южной окраины станицы 45о14’22.7”; 38о56’47.1”. |  |  | 0,6 | 20 | 50 | 29.05.97 № 4-р 429-КЗ | Р |  |
| 9. | Курган «Новотитаровский 5» | ст Новотитаровская, ул. Выгонная, 0,25 км к югу от южной окраины станицы 45о14’14.2”; 38о56’44.6”. |  |  | 1,6 | 25 | 75 | 29.05.97 № 4-р 429-КЗ | Р |  |
| 10 | Курганная группа «Новотитаровская 6» (17 насыпей) | ст Новотитаровская, ул.Выгонная, 0,25 км к западу от северо-западной окраины станицы Курган 1: 45о15’12.2”; 38о58’02.2”. Курган 2: 45о15’10.9”; 38о57’57.8”. Курган 3: 45о15’09.3”; 38о57’59.9”. Курган 4: 45о15’05.1”; 38о57’59.6”. Курган 5: 45о15’02.3”; 38о58’01.3”. Курган 6: 45о15’08.1”; 38о58’03.3”. Курган 7: 45о15’05.7”; 38о58’01.9”. Курган 8: 45о15’08.9”; 38о58’05.9”. Курган 9: 45о15’00.5”; 38о58’03.6”. Курган 10: 45о15’09.5”; 38о58’06.2”. Курган 11: 45о15’06.9”; 38о58’06.2”. Курган 12: 45о15’02.0”; 38о58’09.1”. Курган 13: 45о15’08.7”; 38о58’09.6”. Курган 14: 45о15’10.5”; 38о58’12.5”. Курган 15: 45о15’10.9”; 38о58’14.5”. Курган 16: 45о15’08.3”; 38о58’13.6”. Курган 17: 45о15’06.3”; 38о58’15.1”. | 6834 | 1 | 0,5 | 20 | 50 | 29.05.97 № 4-р 429-КЗ | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
| 11. | Курганная группа «Гречки 1» (3 насыпи) | ст Новотитаровская, ул.Заречная Курган 1: 45о14’43.6”; 39о00’44.6”. Курган 2: 45о14’42.4”; 39о00’44.8”. Курган 3: 45о14’42.5”; 39о00’46.6”. |  | 1 | 0,6 | 22 | 50 | 29.05.97 № 4-р 429-КЗ | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
| 2 | Курган «Гречки 2» | ст Новотитаровская, ул.Заречная, 0,018 км к юго-востоку от восточной окраины станицы 45о14’42.2”; 39о00’37.3”. |  |  | 0,6 | 22 | 50 | 29.05.97 № 4-р 429-КЗ | Р |  |
| 13. | Курганная группа «Гречки 3» (5 насыпей) | ст Новотитаровская, ул.Заречная, 1,18 км к юго-востоку от восточной окраины станицы Курган 1: 45о13’21.9”; 39о00’37.3”. Курган 2: 45о13’22.4”; 39о00’27.3”. Курган 3: 45о13’20.8”; 39о00’16.2”. Курган 4: 45о13’31.0”; 39о00’09.4”. Курган 5: 45о13’38.0”; 39о00’09.4”. |  | 1 | 0,5 | 20 | 50 | 29.05.97 № 4-р 429-КЗ | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
| 14. | Курганная группа (2 насыпи) | ст.Новотитаровская, 0,15 км к северо-востоку от восточной окраины ста-ницы вдоль дороги на х.Карла Маркса Курган 1: 45о14’19.9”; 39о01’07.6”. Курган 2: 45о14’20.3”; 39о01’09.9”. |  | 1 | 0,5 | 20 | 50 | №246 | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
| 15. | Курган | ст.Новотитаровская, 0,45 км к юго-востоку от восточной окраины станицы 45о14’07.2”; 39о00’57.0”. |  |  | 1,2 | 25 | 75 | №24 | Р |  |
| 16. | Курган | ст.Новотитаровская, 0,5 км к юго-востоку от кладбища 45о13’45.5”; 38о59’08.0”. |  |  | 1,8 | 30 | 75 | №24 | Р |  |
| 17. | Курган | ст.Новотитаровская, 0,3 км к востоку от клад-бища 45о13’54.7”; 38о59’16.9”. |  |  | 1,2 | 30 | 75 | №24 | Р |  |
| 18. | Курган | ст.Новотитаровская, 0,55 км к востоку-северо-востоку от юго-восточ-ной окраины станицы 45о13’47.2”; 38о00’23.2”. |  |  | 1,5 | 30 | 75 | №24 | Р |  |
| 19. | Курганная группа (2 насыпи) | ст.Новотитаровская, 2,0 км к северо-северо-западу от западной окраины станицы, 0,75км к северо-востоку от МТФ Курган 1: 45о15’19.5”; 38о56’50.9”. Курган 2: 45о15’20.3”; 38о56’52.9”. |  | 1 | 1,0 | 20 | 50 | №24 | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |  |
| 20. | Курган | ст.Новотитаровская, 1,12 км к юго-юго-западу от кладбища 45о15’12.3”; 38о58’49.9”. |  |  | 0,8 | 20 | 50 | №24 | Р |  |
| 21. | Курган | ст.Новотитаровская, 0,42 км к западу-северо-западу от клуба 45о14’05.1”; 38о54’14.8”. |  |  | 0,6 | 20 | 50 | №24 | Р |  |
| 22. | Курганная группа (2 насыпи). На насыпи кургана 1 - кладбище | ст.Новотитаровская, к северу от клуба Курган 1: 45о14’07.7”; 38о54’42.3”. Курган 2: 45о14’06.5”; 38о56’35.4”. |  | 1 | 6,0 | 80 | 150 | №24 | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
| 23. | Курганная группа (2 насыпи) | ст.Новотитаровская, 0,75 км к востоку от клуба Курган 1: 45о14’11.8”; 38о55’25.8”. Курган 2: 45о14’06.8”; 38о55’10.7”. |  | 1 | 0,5 | 20 | 50 | №24 | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
| 24. | Курганная группа (8 насыпей) | ст.Новотитаровская, 0,37 км к югу от юго-за-падной окраины станицы по дороге на полевой стан Курган 1: 45о13’36.3”; 38о56’55.0”. Курган 2: 45о13’39.0”; 38о57’01.3”. Курган 3: 45о13’33.7”; 38о57’08.0”. Курган 4: 45о13’33.1”; 38о57’15.3”. Курган 5: 45о13’31.1”; 38о57’14.9”. Курган 6: 45о13’26.8”; 38о57’28.3”. Курган 7: 45о13’23.2”; 38о57’21.8”. Курган 8: 45о13’17.9”; 38о57’19.8”. |  | 1 | 0,8 | 20 | 50 | №24 | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
| 25. | Курган «С крестом» | ст. Новотитаровская, северо-за-падная окраина станицы, у кольцевого поворота на ст.Нововеличовскую 45о15’07.3”; 38о59’38.8”. |  |  | 3,2 | 60 | 150 | №24 | Р |  |
| 26. | Курганная группа «Новотитаровская 33» (4 насыпи) | ст. Новотитаров-ская, 1,25 км к юго-юго-западу от юго-восточ-ной окраины станицы, 0,375 км к востоку от Ейского шоссе Курган 1: 45о13’17.7”; 38о59’30.9”. Курган 2: 45о13’16.3”; 38о59’32.6”. Курган 3: 45о13’18.3”; 38о59’34.0”. Курган 4: 45о13’17.7”; 38о59’37.5”. |  | 1 | 2,5 | 35 | 125 | №24 | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
| 27. | Курган | ст.Новотитаровская, 1,7 км к юго- западу юго-западной окраины станицы 45о14’53.1”; 38о55’07.1”. |  |  | 2,2 | 35 | 125 |  |  |  |
| 28. | Курган | ст.Новотитаровская, км к югу от южной окраины станицы, у отстойников МТФ 45о13’31.3”; 38о58’38.7”. |  |  | 0,8 | 20 | 50 |  |  |  |
| 29. | Курганная группа (2 насыпи). На вершине кургана 1 – триангуляционный пункт | ст.Новотитаровская, 1,1 км к северо-западу от северо-восточной окраины станицы Курган 1: 45о15’53.8”; 39о00’09.0”. Курган 2: 45о16’97.3”; 39о00’31.2”. |  | 1 | 2,2 | 35 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1,2 | 25 | 75 |  |  |  |

1.12. Коммунальное обслуживание

Водоснабжение.

Источником водоснабжения для ст. Новотитаровской служат подземные воды, залегающие на глубине от 110м до 600м (11 артезианских скважин).

Водоснабжение существующей застройки осуществляется от разных водозаборов, водопроводные сети выполнены из труб разных диаметров и материалов Ø32−100мм из металлических, асбестоцементных  и полиэтиленовых труб и не обеспечивает требуемых расходов и напоров в водопроводной сети. Питьевая вода подается населению не гарантированного качества.

Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном изношенном состоянии, процент износа более 98%, что приводит к потере воды до 90%.

Протяженность водопроводных сетей в станице − 106,2км.

Существующие сети, имеющие износ 98% подлежат перекладке.

Водоснабжение населения хуторов Карла Маркса, Осечки и села Примаки осуществляется из индивидуальных колодцев в количестве 599 штук.

Канализация

В ст. Новотитаровской и хуторах централизованная канализация отсутствует. Население пользуется дворовыми уборными.

Согласно справкам, выданным ОАО Администрацией Новотитаровского сельского поселения от 5 февраля 2010г, в ст. Новотитаровской самотечная канализация имеется только в пос. НИИсельстрой протяженностью 900м с расходом сточных вод - 128 м3/сут.

Канализационные стоки перекачиваются одной канализационной насосной станцией на существующие ОСК Витаминкомбината г. Краснодара.

Система канализации − самотечно-напорная. Мощность насосной станции – 30квт. Существующие сети Ø150 − 200мм из асбестоцемента.

Электроснабжение

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от следующих подстанций:

- ПС-35/10 кВ «Новотитаровская» мощностью 6,3 МВА + 4,0 МВА (ст. Новотитаровская);

- ПС-35/10 кВ «Титаровская» мощностью 4,0 МВА (ст. Новотитаровская, х. Осечки, с. Примаки).

- ПС-110/27,5/10 кВ «Титаровская - тяговая» мощностью 2х25 МВА (х. К. Маркса);

- ПС-110/35/10/6 кВ «Нововеличковская» мощностью 2х16,0 МВА + 10,0 МВА + 3,2 МВА (ВЛ-10 кВ НВ-7 в х. Осечки).

Связь и информация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

-	АЛС-4096С, расположенной в ст. Новотитаровская по ул. Ленина, 208. Монтированная емкость АТС - 3152 номера, задействовано 3053 номера.

-	АЛС-4096С, расположенной в ст. Новотитаровская по ул. Ленина, 32. Монтированная емкость АТС - 1824 номера, задействовано 1792 номера.

Из ст. Новотитаровская в направлении ст. Динская имеется ВОЛС (24Е1).

В Новотитаровском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

На территории Новотитаровского сельского поселения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи оказывает Динское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России

Сотовая связь на территории Новотитаровского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- Кавказский филиал ОАО Мегафон;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Теплоснабжение

Теплоснабжение ст. Новотитаровской  настоящее время осуществляется от восьми котельных общей мощностью 1,44 Гкал/ч, которые отапливают школы, детские сады, почту, магазины, жилые здания, дом культуры, библиотеку, спортивный комплекс, административные здания и здание администрации.

Существующая индивидуальная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных источников тепла.

Котельные и тепловые сети в остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют.

Характеристики существующих котельных

Таблица 13

| Наименование | Мощность Гкал/ч |  | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Новотитаровская |  |  |  |  |
| Котельная №21 (существующая) | 3,60 |  | 3,60 | газ |
| Котельная №22 (существующая) | 1,40 |  | 1,40 | жидкое топливо |
| Котельная №23 (существующая) | 0,24 |  | 0,24 | жидкое топливо |
| Котельная №24 (существующая) | 0,50 |  | 0,50 | жидкое топливо |
| Котельная №25 (существующая) | 0,70 |  | 0,70 | жидкое топливо |
| Котельная №27 (существующая) | 2,60 |  | 2,60 | газ |
| Котельная №29 (существующая) | 1,20 |  | 1,20 | жидкое топливо |
| Котельная №30 (существующая) | 0,20 |  | 0,20 | уголь |
| Итого по Новотитаровскому сельскому поселению | 10,44 | 10,44 |  |  |

Газоснабжение

1.13. Экологическое состояние

В настоящее время санитарное состояние Новотитаровского сельского поселения в целом удовлетворительное.

Негативной воздействие на проживание населения оказывают производственные предприятия, расположенные в границах населенных пунктов, в непосредственной близости от жилой застройки.

В населенных пунктах отсутствует ливневая канализация, что способствует размыву почвы, загрязнению проездов и тротуаров и образованию пыли при высыхании. Часть улиц не имеют твердого покрытия, проезжей части, тротуаров.

Централизованной канализацией обеспечена лишь часть общественных зданий. Жилые дома оборудованы местными септиками и выгребными ямами.

В населенных пунктах отсутствуют зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон между производственными предприятиями и жилой зоной, между автомобильными дорогами регионального значения и жилой застройкой. Недостаточно озеленены или отсутствуют зеленые насаждения вокруг водоемов.

Не соблюдена водоохранная зона вдоль берегов рек и балок.

Вывоз ТБО осуществляется специализированным транспортом на свалку мусора расположенную к востоку от ст. Новотитаровской.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

1.14. Существующий баланс территории

Существующий баланс территории Новотитаровского сельского поселения

Таблица 14

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Современное состояние на 2011г., га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель Новотитаровского поселения в установленных границах, в т.ч. | 23397,72 | 100,00 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 2924,45 | 12,50 |
| ст. Новотитаровская | 2269,43 | 9,70 |
| с. Примаки | 101,93 | 0,44 |
| х. Осечки | 126,62 | 0,54 |
| х. Карла Маркса | 426,47 | 1,82 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 19403,44 | 82,93 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 636,52 | 2,72 |
| 4. Земли лесного фонда | 0,00 | 0,00 |
| 5. Земли водного фонда | 433,31 | 1,85 |

Существующий баланс территории населенных пунктов

Новотитаровского сельского поселения

Таблица 15

| № п/п | Вид территории | Показатели по этапам развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу | м2/чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ст. Новотитаровская |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 2270,88 | 100,00 | 841,78 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 1091,73 | 48,08 | 404,69 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 1076,92 |  |  |
| 1.2. | Территория малоэтажной секционной жилой застройки | 14,81 |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 25,71 | 1,13 | 9,53 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | 12,24 |  |  |
| 2.2. | Образования и здравоохранения | 13,48 |  |  |
| 3. | Производственные территории | 149,69 | 6,59 | 55,49 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 212,60 | 9,36 | 78,81 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 208,86 |  |  |
| 4.2. | Коммунальные сооружения | 3,74 |  |  |
| 5. | Рекреационная зона | 4,05 | 0,18 | 1,50 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 430,05 | 18,94 | 159,42 |
| 7. | Режимные объекты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения | 3,87 | 0,17 | 1,43 |
| 9. | Прочие | 353,18 | 15,56 | 130,92 |
| 9.1. | Водная поверхность | 164,46 |  |  |
| 9.2. | Пустыри, свободные земли | 188,72 |  |  |
| 10. | Итого | 2270,88 | 100,00 | 841,79 |
|  | х. Карла Маркса |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 426,47 | 100,00 | 3159,04 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 200,13 | 46,93 | 1482,44 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 200,13 |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1,21 | 0,28 | 8,96 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | 0,24 |  |  |
| 2.2. | Образования и здравоохранения | 0,97 |  |  |
| 3. | Производственные территории | 0,39 | 0,09 | 2,89 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 43,05 | 10,09 | 318,89 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 42,44 |  |  |
| 4.2. | Коммунальные сооружения | 0,61 |  |  |
| 5. | Рекреационная зона | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 137,48 | 32,24 | 1018,37 |
| 6.1. | Земли сельскохозяйственного использования | 137,48 |  |  |
| 6.2. | из них в том числе резерв жилой застройки | 0,00 |  |  |
| 7. | Режимные объекты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения | 9,84 | 2,31 | 72,89 |
| 9. | Прочие | 34,37 | 8,06 | 254,59 |
| 9.1. | Водная поверхность | 34,37 |  |  |
| 10. | Итого | 426,47 | 100,00 | 3159,03 |
|  | х. Осечки |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 126,62 | 100,00 | 7536,90 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 90,08 | 71,14 | 5361,90 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 90,08 |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | 0,00 |  |  |
| 3. | Производственные территории | 0,64 | 0,51 | 38,10 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 14,43 | 11,40 | 858,93 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 14,43 |  |  |
| 5. | Рекреационная зона | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 6,69 | 5,28 | 398,21 |
| 6.1. | Земли сельскохозяйственного использования | 6,69 |  |  |
| 6.2. | из них в том числе дачные некомерческие и садоводческие объединения | 0,00 |  |  |
| 6.3. | из них в том числе ЛПХ | 0,00 |  |  |
| 6.4. | из них в том числе резерв жилой застройки | 0,00 |  |  |
| 7. | Режимные объекты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Прочие | 14,78 | 11,67 | 879,76 |
| 9.1. | Водная поверхность | 14,78 |  |  |
| 10. | Итого | 126,62 | 100,00 | 7536,90 |
|  | с. Примаки |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 101,93 | 100,00 | 6533,97 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 78,21 | 76,73 | 5013,46 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 78,21 |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Производственные территории | 0,61 | 0,60 | 39,10 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 10,20 | 10,01 | 653,85 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | 10,20 |  |  |
| 4.2. | Коммунальные сооружения | 0,00 |  |  |
| 5. | Рекреационная зона | 0,91 | 0,89 | 58,33 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 11,44 | 11,22 | 733,33 |
| 6.1. | Земли сельскохозяйственного использования | 11,44 |  |  |
| 6.2. | из них в том числе ЛПХ | 0,00 |  |  |
| 7. | Режимные объекты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения | 0,56 | 0,55 | 35,90 |
| 9. | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Итого | 101,93 | 100,00 | 6533,97 |

Примечание: баланс территорий поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения посчитан приблизительно  по топографическому материалу М1:25000 и в дальнейшем требует уточнения в соответствии с кадастром.

1.15.  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.  Проектные решения

2.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Перспективы среднесрочного и долгосрочного развития экономики Новотитаровского сельского поселения связаны с укреплением агропромышленной специализации территории, усилением ее строительных, транспортных и логистических функций.

В промышленном секторе на перспективу ведущим направлением останется производство пищевых продуктов за счет сохранения традиционных промышленных производств путем расширения, реконструкции и технической модернизации, а также строительства современных высокотехнологичных предприятий по переработке получаемого сельскохозяйственного сырья.

К основным задачам развития сельскохозяйственного производства на территории поселения относятся эффективное использование пашни, наращивание валового производства продукции растениеводства и животноводства, обеспечение рынков сбыта для сельскохозяйственной продукции  крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.

На основе использования транзитного положения территории поселения, при высоком уровне транспортной инфраструктуры планируется развитие логистики в целях транспортно-складского обслуживания ведения бизнеса.

Еще одним перспективным направлением экономики Новотитаровского поселения является развитие жилищного строительства. Географическое соседство с краевым центром, наличие территориальных резервов и развитой инфраструктуры способствуют реализации на территории поселения проектов строительства комплексной жилой застройки, включающей все необходимые составляющие жизнеобеспечения населения.

Тенденция к усилению селитебной функции территории будет способствовать развитию строительного сегмента и отраслей экономики, обеспечивающих удовлетворение бытовых и социальных потребностей населения.

2.2. Расчет перспективной численности населения

Проектная численность населения определена, с одной стороны, на основе идущих в настоящее время демографических процессов, с другой – оценка детерминирована исходя из принятых параметров жилищного строительства и планируемой потребности в трудовых ресурсах.

Территория муниципального образования Новотитаровское сельское  поселение достаточно привлекательна для мигрантов. Это объясняется выгодным географическим положением территории (12 км от города Краснодара), наличием развитой экономики и инфраструктуры.

С развитием существующих и возникновением новых производственных объектов в поселении будут созданы условия для более рационального использования местных трудовых ресурсов и привлечения дополнительных кадров. Это должно положительно отразиться на миграционном процессе, соответственно росте численности населения.

Прогноз численности постоянного населения  территории планирования выполнен на основе метода «передвижек возрастов». В процессе расчета существующее население проектируемой территории распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Преимущества метода заключаются в его комплексности: он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.

Применительно к будущей демографической динамике применялись сценарии, основанные на тенденциях постепенного увеличения повозрастных коэффициентов рождаемости и вероятностей дожития (особенно в группах трудоспособного возраста). Одновременно предполагалось сохранение  показателя миграционного прироста на уровне не ниже существующего.

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:

- увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста  до 1,2 человек;

- увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения до 72,8 лет;

- среднегодовое значения показателя миграционного на уровне 10,0 промилле (300 человек в год).

Комплексный анализ сложившейся ситуации и ожидаемых тенденций в демографической динамике на предстоящий расчетный период показывает, что при самых значительных позитивных изменениях в процессах рождаемости и смертности показатель естественного движения населения не принимает положительного значения ни на одном из прогнозируемых интервалов. Увеличение численности населения территории планирования будет происходить главным образом за счет миграционного прироста.

Прогноз выполняется отдельно по каждому населенному пункту в составе поселения. Рост численности населения планируется на территории  ст.Новотитаровской х.Карла Маркса. Для остальных населенных пунктов перспективная оценка принимается на уровне существующей численности населения (по данным статистического учета на 1 января 2009 года).

- Прогнозная оценка численности населения

(в разрезе населенных пунктов Новотитаровского поселения)

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | Базовый период (2009 год) | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Новотитаровская | 25303 | 27400 | 29450 |
| 2 | хутор Карла Маркса | 1350 | 1440 | 1500 |
| 3 | хутор Осечки | 168 | 168 | 168 |
| 4 | село Примаки | 156 | 156 | 156 |
|  | Итого по поселению | 26977 | 29164 | 31274 |

- Прогноз демографической структуры населения

- (по возрастному признаку)

Таблица 17

| Единица измерения | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г |  |  | 2021 г |  |  | 2031 г |  |  |
|  | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного |
| тыс. человек | 4760 | 15961 | 6256 | 4528 | 16642 | 7994 | 4364 | 17455 | 9455 |
| в % от общей численности | 17,6 | 59,1 | 23,3 | 15,5 | 57,1 | 27,4 | 14,0 | 55,8 | 30,2 |

2.3. Расчет проектной территории

Площадь проектной территории, предусмотренной под развитие системы культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Перспективная численность населения территории планирования на период до 2031 года согласно проекту составит 31274 человека. Соответственно, в течение первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 4297 человек – 1432 семьи, при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3.

В качестве основного типа в новом жилищном строительстве генеральным планом определена усадебная застройка с участком при доме 0,10-0,15 га. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории составляет 0,21  га на 1 дом.

Прогноз потребности в новой селитебной территории

для населенных пунктов Новотитаровского сельского поселения

Таблица 18

| Наименование населённого пункта | 1 очередь строительства |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2011-2021г.г.) |  |  | (2011-2031г.г.) |  |  |
|  | Расселяется на новой территории |  | Потребность в селитебной территории, га | Расселяется на новой территории |  | Потребность в селитебной территории, га |
|  | чел. | семей |  | чел. | семей |  |
| 1 станица Новотитаровская | 2 097 | 699 | 146,8 | 4 147 | 1 382 | 290,2 |
| 2 хутор Карла Маркса | 90 | 30 | 6,3 | 150 | 50 | 10,5 |
| 3 хутор Осечки | - | - | - | - | - | - |
| 4 село Примаки | - | - | - | - | - | - |
| Итого по поселению: | 2 187 | 729 | 153,1 | 4 297 | 1 432 | 300,7 |

Таким образом, предварительный размер потребной селитебной территории для Новотитаровского поселения на расчетный период  (2031 год) составил 300,7 га, в том числе 153,1 га – первоочередное освоение.

2.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2031 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания населенных пунктов.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания производился в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

В перспективе с ростом численности населения, планируется увеличение емкости во всех сферах обслуживания, развитие объектов отдыха, физкультуры и спорта.

Табл. 19  расчет культбыта 5 листов

1

2

3

4

5

2.5.  Проектируемая территориально-планировочная организация

Генеральный план Новотитаровского сельского поселения устанавливает функциональное зонирование территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Генеральный план поселения определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории Новотитаровского сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения. Это, прежде всего, свободные территории в границах станицы Новотитаровской, предназначенные для развития жилой зоны.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на следующих принципах развития сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов Новотитаровского сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Пространственная структура поселения это четыре населенных пункта, расположенных на землях поселения вдоль водных объектов. В центральной части земель поселения, на берегах реки Понура расположена станица Новотитаровская – центр поселения. В западной части, на берегах балки Осечки, расположены х. Осечки и с. Примаки, а в восточной, вдоль р. Понура 2-я, - х.Карла Маркса.

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории поселения. Генеральный план содержит также проектное градостроительное зонирование населенных пунктов, направленное на оптимизацию использования территории, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. В границах населенного пункта предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, и других.

Одной из главных задач разработанного генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития на расчётный срок (до 2031 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2046 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

Баланс территории поселения (проектное решение)

Таблица 20

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проектное решение,га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель Новотитаровского поселения в установленных границах, в т.ч. | 23397,72 | 100,00 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 3549,56 | 15,06 |
| ст. Новотитаровская | 2583,78 | 11,03 |
| с. Примаки | 111,10 | 0,47 |
| х. Осечки | 286,73 | 1,23 |
| х. Карла Маркса | 544,17 | 2,33 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 18774,28 | 80,35 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 640,57 | 2,74 |
| 4. Земли лесного фонда | 0,00 | 0,00 |
| 5. Земли водного фонда | 433,31 | 1,85 |

Примечание: баланс территорий поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения посчитан приблизительно  по топографическому материалу М1:25000 и в дальнейшем требует уточнения в соответствии с кадастром.

Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов

В основу планировочного решения территорий населенных пунктов положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, наличия водных пространств, а также автомобильных дорог федерального и регионального значения.

Генеральным планом градостроительного развития населенного пункта предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса населенного пункта - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития населенного пункта, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон населенного пункта;

- развитие рекреационной зоны;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

Комплексный градостроительный анализ территорий населенных пунктов с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий, а также с учетом прироста населения по населенным пунктам, позволил выявить на территории Новотитаровского сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения под жилищное строительство. Таким населенным пунктом является центр поселения ст. Новотитаровская, а также х. Осечки.

ст. Новотитаровская

Одной из главных задач генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития станицы на первую очередь строительства (до 2021 г.), на расчётный срок (до 2031 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2046 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития ст. Новотитаровской в качестве центра сельского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

При разработке генерального плана станицы намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

- завершение формирования многофункционального общественного центра;

- создание общественного центра и подцентров на проектируемых территориях;

- создание рекреационной зоны;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зона станицы;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры.

ст. Новотитаровская представляет собой единое планировочное образование, расположенное в центральной части Новотитаровского сельского поселения вдоль берегов р. Понура.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2021г.), на расчетный срок (до 2031г.) предполагаются территории, расположенные в границах населенного пункта в виде кварталов индивидуальной жилой застройки. Размещение жилой застройки предполагается на свободных территориях в северном направлении.

Производственная территория, сформировавшаяся в северо-восточной части населенного пункта проектом сохраняется, но развития не получает. Развитие, в основном, получает западная промзона и частично восточная. Производственные зоны малых предприятий, расположенные на территории жилой зоны станицы, сохраняются на расчетный срок в приделах своих территорий с учетом нормативных санитарно-защитных зон до жилой застройки. Проектом предложено перепрофилировать, реконструировать и модернизировать часть производственной территории.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

Предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром станицы и проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории.

Проектом реконструируется и благоустраивается существующий общественный центр, расположенный на пересечении ул. Красной и ул.Советской. Проектом предлагается развитие и реконструкция общественного центра со строительством дополнительных объектов обслуживания населения социального и коммунально-бытового назначения.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Генеральным планом по решению администрации поселения предполагается увеличение границ станицы Новотитаровской в северо-восточной, восточной и юго-восточной части предполагаемые, в основном для развития придорожного сервиса, производственной зоны и частично жилой зоны. Для развития основной жилой зоны использованы территориальные резервы в северной части станицы.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения - вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектом сохраняются памятники истории и архитектуры, расположенные на территории населенного пункта с обозначением границ временных охранных зон.

Хутор Осечки расположен в западной части Новотитаровского сельского поселения.

Сложившийся планировочный каркас хутора Осечки проектом сохраняется. Жилая зона дополняется дачным поселком «Милавидово» в северо-восточной части хутора.

Производственная зона хутора состоит из территории рыболовецкого стана, который сохраняется на расчетный срок проектирования.

Хутор Карла Маркса наиболее крупный населенный пункт поселения после его центра, хутор расположен в восточной части сельского поселения.

Территориально-планировочная структура населенного пункта обусловлена исторически сложившейся сеткой улиц и кварталов жилой застройки сформированных вдоль автодороги магистраль «Дон» - ст. Новотитаровская.

Развитие жилой зоны планируется в северной части хутора вдоль автодороги. Жилая застройка предполагается – усадебного типа.

К проектируемым генеральным планом мероприятиям относятся: в первую очередь инженерная подготовка территории, создание и благоустройство общественного центра хутора, с торговыми помещениями, ФАП, аптекой, размещение детских игровых и спортивных площадок, усовершенствование дорожного покрытия. Дальнейшему благоустройству, озеленению и реконструкции подлежат существующие административные здания общественного центра.

Село Примаки расположен в западной части Новотитаровского сельского поселения.

Генеральным планом предусматривается строительство и благоустройство общественного центра хутора.

Развитие жилой зоны на расчетный срок и на долгосрочную перспективу  строительства предусматривается в существующих границах на свободных внутриквартальных территориях за счет её уплотнения.

х. Осечки и с. Примаки малочисленны, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается, поэтому генеральным планом не предусматриваются территории для развития жилой застройки.

Из объектов обслуживания населения рекомендуется строительство магазина товаров повседневного спроса

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда населенных пунктов сельского поселения, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

2.6. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Новотитаровского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования  Новотитаровское сельское поселение.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

- - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционной - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Новотитаровское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения ст. Новотитаровской.

Дальнейшее развитие предприятий промышленного района должно производиться за счет внутренних резервов на основе интенсивного использования территорий, модернизации и интенсификации производства. Основой обновления и развития объектов является интенсификация использования отведенных и застроенных территорий, улучшения состояния окружающей среды за счет технологического переоснащения промышленных объектов, использования современных эффективных технологий по инвестиционным проектам.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

На территории поселения выделены земли сельскохозяйственного назначения это практически все земли поселения.

Выделены также объекты и производства агропромышленного комплекса.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенного пункта.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Охраняемые природные ландшафты;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании главного природного достояния – водно-болотных угодий, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

2.6.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

ст. Новотитаровская

Жилая зона представлена территориями существующей застройки усадебного типа, секционной застройки, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

Основную часть территории станицы составляет жилая застройка. Она представляет собой жилые кварталы различной формы. Существующая планировочная структура территории представлена сеткой улиц различной ширины и площади. Жилые дома размещаются по периметру кварталов, а внутриквартальные территории заняты индивидуальными огородами.

Жилые кварталы застроены в основном одноэтажной усадебной застройкой с приусадебными участками. В центральной части станицы в жилых кварталах расположены жилые дома малоэтажной секционной жилой застройки.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2021г.), на расчетный срок (до 2031г.) предполагаются территории, расположенные на северной окраине населенного пункта в виде кварталов индивидуальной жилой застройки. Размещение новой застройки станице Новотитаровской планируется на землях сельскохозяйственного назначения, включаемых в проектную границу, а также на свободных земельных участках в существующих границах населенного пункта. При этом необходимо поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,6 га до 1,0 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки). Размещение жилой застройки учитывает природные факторы, наличие санитарно-защитных зон, планировочных ограничений.

Планировочная структура станицы определена существующей ситуацией, наличием автодорог регионального и местного значения, наличием территориальных резервов в существующей застройке и свободных земель, пригодных для застройки, на территории населенного пункта.

Жилая зона х. Карла Маркса, х. Осечки и с. Примаки представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Существующая усадебная застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении ее инженерным оборудованием.

х. Осечки и с. Примаки малочисленны, большого прироста населения не предвидится, поэтому развитие жилой зоны проектом не предусмотрено. Предполагается, что развитие жилой застройки будет происходить за счет её уплотнения. В х. Карла Маркса предусмотрено развитие жилой зоны в северной части населенного пункта. Планируется размещение преимущественно усадебной жилой застройки этажностью 1-2-х этажа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,10 до 0,15 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

2.6.2. Жилая застройка. Жилищный фонд

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

В качестве перспективного жилища в Новотитаровском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа. Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33-35 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Планируемые объемы нового жилищного строительства составят:

- на период 2011 - 2021 гг. – 76,4 тыс. м2 общей жилой площади;

- на период 2021 – 2031 гг. – 73,8 тыс. м2 общей жилой площади.

Итого по 2 этапам строительства: 150,2 тыс. м2.

Проектный жилой фонд составит:

- 661,2 тыс. м2 общей жилой площади – на первую очередь строительства (2021 год); показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 22,7  м2/чел.;

- 661,2 тыс. м2 общей жилой площади – на расчетный срок генерального плана (2031 год); показатель средней жилой обеспеченности может достигнуть 23,5 м2/чел.

Прогноз потребности в жилищном фонде и расчётные объёмы жилищного строительства

Таблица 21

| Территория | Жилищный фонд на начало периода, тыс.кв.м | Убыль жилищного фонда, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство, тыс.кв.м | Жилищный фонд на конец периода, тыс.кв.м | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь строительства (2011-2021 г.г.) |  |  |  |  |  |
| Новотитаровское сельское поселение, всего | 584,8 | 0 | 76,4 | 661,2 | 22,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| 1 станица Новотитаровская | 548 |  | 73,4 | 621,4 | 22,7 |
| 2 хутор Карла Маркса | 26 |  | 3 | 29 | 20,1 |
| 3 хутор Осечки | 5,1 |  |  | 5,1 | 30,4 |
| 4 село Примаки | 5,7 |  |  | 5,7 | 36,5 |
| до расчётного срока (2021-2031 г.г.) |  |  |  |  |  |
| Новотитаровское сельское поселение, всего | 661,2 | 0 | 73,8 | 735 | 23,5 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| 1 станица Новотитаровская | 621,4 |  | 71,8 | 693,2 | 23,5 |
| 2 хутор Карла Маркса | 29 |  | 2 | 31 | 20,7 |
| 3 хутор Осечки | 5,1 |  |  | 5,1 | 30,4 |
| 4 село Примаки | 5,7 |  |  | 5,7 | 36,5 |

Комплексная застройка жилых кварталов предполагается параллельно с объектами инфраструктуры, что позволяет создавать жилые массивы не только с учетом современных требований к качеству жилья, но и увеличивать социальную однородность проживания, что имеет важное значение для современных покупателей жилья.

2.6.3.  Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, основной общественный центр населенного пункта, общественный центр проектируемого жилого района и территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов общественно-делового назначения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона станицы Новотитаровской представлена существующим общественным центром и проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и на проектируемых участках.

Общественный центр станицы расположенный в геометрическом центре населенного пункта проектом реконструируется и благоустраивается. В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.  Предусматривается развитие подцентров обслуживания населения на проектируемой жилой застройке в северной части станицы.

Спортивная зона представлена стадионом и спортивной площадкой в общественном центре станицы, а так же стадионами на территории школ.

Проектом предусматривается реконструкция существующих зданий и сооружений и строительство новых объектов культурно-бытового обслуживания.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

х. Карла Маркса, х. Осечки и с. Примаки.

Из объектов обслуживания населения рекомендуется строительство магазина товаров повседневного спроса в каждом из населенных пунктов.

2.6.4. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания ст. Новотитаровской как административного центра муниципального образования Новотитаровское сельское поселение с учетом уже сложившихся факторов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения на территории сельского поселения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появления новых видов услуг (Интернет-клуб, видеотека, специализированные спортклубы), так и количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в поселении не полностью обеспечивает потребности населения.

В поселении предусматривается трехступенчатая система учреждений соцкультбыта.

1.Учреждения эпизодического пользования общепоселкового назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, административные учреждения и деловые центры.

2.Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

3.Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Генеральный план определяет зону размещения учреждений административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения. Конкретное расположение каждого проектируемого объекта строительства определяется на следующих стадиях проектирования.

Проектируемые объекты  обслуживания населения

в соответствии с проектной потребностью

Таблица 22

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность | Запроектированно | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения, всего по поселению | место | 1355 | 763 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Новотитаровская |  | 1265 | 691 | с учетом обслуживания х.Осечки, с.Примаки |
|  | хутор Карла Маркса |  | 72 | 72 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы, всего по поселению | место | 2910 | 719 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Новотитаровская |  | 2724 | 670 | с учетом обслуживания х.Осечки, с.Примаки, х.Карла Маркса |
|  | хутор Карла Маркса |  | 149 | 49 | ст.Новотитаровская |
|  | Учреждения здравоохранения и социального обслуживания |  |  |  |  |
| 3 | Стационары всех типов | койка | 426 | 327 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Новотитаровская |  | 397 | 302 | ст.Динская |
|  | хутор Карла Маркса |  | 25 | 25 | ст.Динская |
| 4 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещение в смену | 556 | 290 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Новотитаровская |  | 524 | 264 | ст.Динская |
|  | хутор Карла Маркса |  | 26 | 26 | ст.Динская |
| 5 | Фельдшерские и фельдшерско-аккушерские пункты | объект | 0 | 0 |  |
| 6 | Аптеки | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 5 | 0 |  |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 7 | Клубы | место | 2530 | 2185 |  |
|  | станица Новотитаровская |  | 2385 | 2185 |  |
| 8 | Библиотеки | объект | 6 | 0 |  |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 9 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 2530 | 1928 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Новотитаровская |  | 2385 | 1915 |  |
|  | хутор Осечки |  | 13 | 13 |  |
| 10 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м зеркала воды | 791 | 745 | 0 |
|  | станица Новотитаровская |  | 745 | 745 |  |
| 11 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 61677 | 49207 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Новотитаровская |  | 58122 | 48880 |  |
|  | хутор Осечки |  | 327 | 327 |  |
|  | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| 12 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 9492 | 4012 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Новотитаровская |  | 8945 | 3495 |  |
|  | хутор Карла Маркса |  | 450 | 420 |  |
|  | хутор Осечки |  | 50 | 50 |  |
|  | село Примаки |  | 47 | 47 |  |
| 13 | Предприятия общественного питания | место | 1266 | 419 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Новотитаровская |  | 1193 | 359 |  |
|  | хутор Карла Маркса |  | 60 | 60 |  |
|  | Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 222 | 113 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Новотитаровская |  | 209 | 113 |  |
| 15 | Прачечные | кг белья в смену | 1898 | 1789 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Новотитаровская |  | 1789 | 1789 | с учетом обслуживания поселения |
| 16 | Химчистки | кг белья в смену | 72,8 | 68,5 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Новотитаровская |  | 68,5 | 68,5 | с учетом обслуживания поселения |
| 17 | Банно-оздоровительные комплексы | место | 219 | 181 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Новотитаровская |  | 206 | 181 |  |
| 18 | Гостиницы | место | 188 | 177 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Новотитаровская |  | 177 | 177 |  |
| 19 | Кладбище традиционного захоронения | га | 7,5 | 7,5 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Новотитаровская |  | 7,07 | 7,07 |  |
|  | хутор Карла Маркса |  | 0,36 | 0,36 |  |
|  | хутор Осечки |  | 0,04 | 0,04 |  |
|  | село Примаки |  | 0,04 | 0,04 |  |
|  | Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |
| 20 | Отделения связи | объект | 3 | 0 |  |
| 21 | Отделения, филиалы банка, операционные кассы | опер.место | 9 | 6 |  |
|  | станица Новотитаровская |  | 9 | 6 |  |

3.6.5. Производственная зона

Производственная зона населенных пунктов состоит из предприятий агропромышленного комплекса. Это, в основном, территории, предназначенные для хранения и ремонта техники, полевые станы, молочно-товарные фермы, предприятия переработки.

При планировке производственных зон необходимо уделять большое внимание упорядочению подъездных путей.

В целях обеспечения устойчивого экономического развития поселения и обеспечения экономически активного населения рабочими местами, генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие существующих производственных объектов.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах населенных пунктов; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

На территории производственных зон в проектных границах станицы Новотитаровской и существующих границах населенных пунктов поселения разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий 4-5 класса, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

К существующим производственным объектам, расположенным в жилой зоне, предъявляются повышенные требования: необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду. Генеральным планом предлагается перепрофилирование ряда предприятий.

Таблица 23

| № по ГП | # Наименование | Кол-во | ##### Этажность | ##### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ст. Новотитаровская |  |  |  |
| 93 | Склад продуктовый, зерносклад | 1 | ― | сущ. |
| 94 | ООО «Коммунальник» | 1 | ― | сущ. |
| 95 | Склад стройматериалов | 1 | ― | сущ. |
| 96 | Продуктовые склады | 1 | ― | сущ. |
| 97 | Сельхозтехника «Аккор-сервис» | 1 | ― | сущ. |
| 98 | Склады строительных материалов | 1 | ― | сущ. |
| 99 | Полевой стан ООО «Кубанские просторы» | 1 | ― | сущ. |
| 100 | Производственные предприятия V класса | 1 | ― | перепроф. |
| 101 | Прием металла | 1 | ― | сущ. |
| 102 | Зерносклад, семенной склад с крытым током | 1 | ― | сущ. |
| 103 | Производственные предприятия V класса | 1 | ― | перепроф. |
| 104 | Производственные предприятия V класса | 1 | ― | перепроф. |
| 105 | Производственные предприятия V класса | 1 | ― | перепроф. |
| 106 | Склады (сан. Техника) | 1 | ― | сущ. |
| 107 | Полевой стан, жилой дом | 1 | ― | сущ. |
| 108 | Склады ГоиЧС КК | 1 | ― | сущ. |
| 109 | Склады продуктовые ПО «Крайкоопснаб» | 1 | ― | сущ. |
| 110 | Торговые оптовые склады (сантехника) | 1 | ― | сущ. |
| 111 | Складское помещение | 1 |  | сущ. |
| 112 | Склад «Металлоторг» | 1 | ― | сущ. |
| 113 | Склады ООО «Техком» | 1 | ― | сущ. |
| 114 | ООО «Мы» | 1 | ― | сущ. |
| 115 | ОАО «Содружество-92» (изготовление металлоизделий) | 1 | ― | сущ. |
| 116 | ДСУ №1 (дорожное предприятие) | 1 | ― | сущ. |
| 117 | Торговый дом «Краснодарагрокомплект» | 1 | ― | сущ. |
| 118 | Стоянка, коммунально-складская территория завода реставрации труб | 1 | ― | сущ. |
| 119 | Райгаз | 1 | ― | сущ. |
| 120 | учебная площадка ОАО Учебно-курсового комбината «Динская-2» | 1 | ― | сущ. |
| 121 | Склад | 3 | - | сущ. |
| 123 | Склад, прием металла | 1 | ― | сущ. |
| 124 | Маслоцех | 1 | ― | сущ. |
| 125 | Кирпичный завод ООО «Пресс» | 1 | ― | сущ. |
| 126 | ОАО «Новотитаровское хлебоприемное предприятие» | 1 | ― | сущ. |
| 127 | Комбикормовый завод ООО «Агрокорм» | 1 | ― | сущ. |
| 128 | Консервный завод ООО «Бондюэль- Кубань» | 1 | ― | сущ. |
| 129 | Карьер | 2 | - | сущ. |
| 130 | Колбасный цех ООО Глория» | 1 | ― | сущ. |
| 131 | Предприятия ИП , «АгротехСервис», бурконтора ООО «Ударник» | 1 | ― | сущ. |
| 132 | ГУП «Кубаньгеология» | 1 | ― | сущ. |
| 133 | ООО «Степное» (стройматериалы, холодильники, мебельный цех) | 1 | ― | сущ. |
| 134 | Цех по переработке полуфарикатов (птицы, рыбы) | 1 | ― | сущ. |
| 135 | ООО КПКФ «Камлайн» (розлив безалкогольных напитков) | 1 | ― | сущ. |
| 136 | Стройбригада ФГУ СП | 1 | ― | сущ. |
| 137 | Бойня ООО «Маг» | 1 | ― | сущ. |
| 138 | Восточная европейская компания освоения недр | 1 | ― | сущ. |
| 139 | Частное предприятие по изготовлению строительных материалов | 1 | ― | сущ. |
| 140 | Растворо – бетонный узел | 1 | ― | сущ. |
| 141 | МТФ №4 | 1 | ― | сущ. |
| 142 | Предприятие рыбокопчения и заморозки | 1 | ― | сущ. |
| 143 | Бойня | 1 | ― | сущ. |
| 145 | Производственные предприятия V класса | 1 | ― | перепроф. |
| 146 | Мельница, маслоцех | 1 | ― | сущ. |
| 147 | РБУ (производство шлакоблоков) | 1 | ― | сущ. |
| 150 | ООО «Завод реставрации труб» | 1 | ― | сущ. |
| 151 | Цех по переработке полуфарикатов из мяса, рыбы, птицы | 1 | ― | сущ. |
| 152 | ООО ПКФ «Агросервис-Н» (колбасный цех) | 1 | ― | сущ. |
| 153 | Бойня | 1 | ― | сущ. |
| 154 | ООО «Новотитаровский общепит», ООО «Агропродукт» (колбасный цех) | 1 | ― | сущ. |
| 155 | Завод реставрации труб | 1 | ― | сущ. |
| 156 | Строительное предприятие | 1 | ― | сущ. |
| 157 | Маслоцех «Кубаньпластик» | 1 | ― | сущ. |
| 158 | Производственная база | 1 | ― | перепроф. |
| 159 | СТФ до 100 голов | 1 | ― | перепроф. |
| 160 | Производственная база | 1 | ― | сущ. |
| 161 | ООО «Маркет Фильтр» | 1 | ― | сущ. |
| 162 | ООО «МАГ» (производство мяса, колбасы) | 1 | ― | сущ. |
| 163 | ООО «ТД-холдинк» | 1 | ― | сущ. |
| 164 | Производственные предприятия III-V класса | 5 | ― | проект. |
| 165 | Производственные предприятия IV-V класса | 8 | ― | проект. |
| 166 | Производственные предприятия V класса | 14 | ― | проект. |

На территории сельского поселения вне границ населенного пункта расположены следующие производственные территории, которые генеральным планом используются по назначению на расчетный срок:

От ст. Новотитаровской

- к югу - молочно-товарная ферма должна быть перепрофилирована под предприятия IV и V класса санитарной классификации;

-к югу - молочно-товарная ферма и свиноводческая ферма могут функционировать с учетом соблюдения водоохраной зоны от водоемов;

- северо-западу - молочно-товарная ферма, семенной склад, маслоцех, цех по розливу воды, производственная база.

От х. Карла Маркса

- к северо-востоку две свиноводческие фермы:

- к северу и югу – складские территории:

- к западу – птицеводческая ферма, расположенная в водоохраной зоне р.Понура 2-я, должна быть перепрофилирована под предприятия IV и V класса санитарной классификации.

От с. Примаки.

- к юго-западу расположена молочно-товарная ферма.

По территории поселения расположены полевые станы.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

На расчетный срок (20 лет) постоянное население Новотитаровского сельского поселения составит 31274 человека. Из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95, что  требуемое количество пожарных депо – 1 шт., а пожарных автомобилей 4 единицы. Из них специальных пожарных автомобилей - автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица. На территории ст. Новотитаровской по ул. Октябрьской расположено пожарное депо на 2 автомашины (ПЧ – 63). Проектом в северо-восточной части производственной зоны населенного пункта проектируется пожарное депо на 2 автомашины.

3.6.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

А. Зона транспортной инфраструктуры.

Внешний транспорт.

В настоящее время на территории поселения действует автомобильный и железнодорожный транспорт.

В центральной части поселения, в меридиональном направлении, пролегает железнодорожная магистраль Краснодар – Тимашевская

К зоне автомобильного транспорта в Новотитаровском сельском поселении относятся территории автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения г. Краснодар – г. Ейск, ст.Калининская – сь.Новотитаровская, п. Колосистый – х. Копанской – ст. Новотитаровская, магистраль «Дон» - ст. Новотитаровская.

Разрешенными видами использования в данной подзоне являются:

- мотели для легкового и грузового автотранспорта;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств;

- предприятия общественного питания;

- магазины.

В силу того, что территория Динского района граничит с г. Краснодар, то реализация транспортных проблем города решается и на территории района. Строительство «Дальнего западного обхода г. Краснодара»  в дальнейшем в направлении г. Абинск – Кабардинка в первую очередь позволит направить транзитное движение южного направления  в обход краевого центра, уже сейчас несправляющегося с потоком автотранспорта.

С учетом перспективного развития ст. Новотитаровской существующий обход станицы автомобильной дорогой «ст-ца Калининская – ст-ца Новотитаровская» также будет проходить в черте населенного пункта, что не обеспечит беспрепятственный проезд транзитного движения, так как станица не является конечным пунктом следования.

Для решения этих важных транспортных задач проектом предложена схем проложения обходных дорог у ст. Новотитаровская, в развитии с проектируемой автомобильной дорогой «Дальний западный обход г. Краснодара». Проектируемый обход является северным дублером дороги «Дальний западный обход г. Краснодара», но он обеспечит местное перераспределение потоков и позволит вывести весь транспортный поток из ст. Новотитаровской, а так же уменьшит перепробег автотранспорта в направлении краевого центра.

Транзитное движение направления г. Краснодар – г. Ейск выводится по восточному обходу ст. Новотитаровской, а западный обход ст. Нововеличковской с выходом на «Северный дублер» и «Дальний западный обход г. Краснодара» обеспечит связь в направлении г. Ейск – Краснодар – Ростов.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть

Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В населенных пунктах Новотитаровского сельского поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-поселковая дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;

-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей предполагается в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Б. Зона инженерной инфраструктуры населенного пункта представлена зоной объектов инженерных сетей и сооружений.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенного пункта.

Зоны инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:

- Водоснабжения (водозаборные сооружения).

- Канализации (станичные очистные сооружения);

- Газоснабжения (газопроводы высокого давления, АГРС, ГРП).

- Электроснабжения (коридоры линий воздушных электропередач 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП, ТП);

- Теплоснабжения (котельные).

3.6.7. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона рекреационного назначения в Новотитаровском сельском поселении представлена только в ст. Новотитаровской. Это парк у дома Культуры и  небольшие участки зеленых насаждений перед административными зданиями и объектами обслуживания населения, а также плоскостные спортивные сооружения. Данная зона проектом рекомендуются к развитию.

На реке Понура размещена база отдыха и рыболовства. Данный объект будет предназначен для организации любительской и спортивной охоты, а также воспроизводства и рационального использования природных ресурсов Динского района и Новотитаровского сельского поселения.

На территории станицы Новотитаровской планируется создание  спортивно-оздоровительного комплекса, рассчитанного на удовлетворение потребностей в отдыхе  населения с различным уровнем доходов.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

3.6.8. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены следующие типы зон ограничения использования:

- территории памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов;

- временная охранная зона памятников истории и культуры (архитектуры, археологии);

- водоохранная зона – р. Понура – 200 м., балка Осечка- 100 м.

Водоохранная зона большого количества мелких водотоков – балок и озер, которые не имеют названия, проектом отображены в соответствии с Водным кодексом РФ.

На территории Новотитаровского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» по существующим данным государственного списка 29 памятников археологии.

В настоящее время на территории Новотитаровского сельского поселения располагается 9 объектов культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.2002 №487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны».

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

3.6.9. Зона специального назначения

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

В границах Новотитаровского сельского поселения расположены территории 2 действующих кладбищ.

В сельском поселении предусмотрено закрытие действующего кладбища с созданием  вокруг него пятидесятиметровой санитарно-защитной зоны. Для новых захоронений предусмотрен земельный участок в северной части хутора Карла Маркса вдоль дороги Магистраль «Дон» - ст. Новотитаровская.

Вывоз отходов производится на территорию свалки в Динском  сельском поселении и в дальнейшем,  после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса,  в ст.Динской, предусмотренной Краевой целевой программой ««Обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» на 2009-2013 годы», территория существующей свалки в Динском сельском поселении, предлагается под рекультивацию.

3.6.10.  Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Изменение целевого использования земель включенных в границу населенного пункта будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

2.6.11. Проектный баланс территории населенных пунктов сельского поселения

Проектный баланс территории

3 листа

Таблица 24

2

3

3.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания должен быть, разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

На схеме ограничений использования территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

На территории Новотитаровского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» по существующим данным государственного списка 29 памятников археологии.

В настоящее время на территории Новотитаровского сельского поселения располагается 9 объектов культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Памятники истории и культуры, расположенные на территории поселения, состоящие на государственной охране:

Таблица 25

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа | ст-ца Новотитаровская, ул. Луначарского, 169 |  | 313-КЗ | Р | А | угол ул. Луначарского, 169 и ул.Советская, 58 |
| - 2 | Школа | ст-ца Новотитаровская, ул. Советская, 32 |  | 313-КЗ | Р | А | по данному адресу памятник не обнаружен |
| - 3 | Церковная сторожка | ст-ца Новотитаровская, ул. Советская, 52 |  | 313-КЗ | Р | А |  |
| - 4 | Особняк | ст.Новотитаровская, ул.Ленина, 179 (администрация) |  | 4-р | В | А | угол ул. Ленина, 179 и ул. Советская, 63 |
| ## 5 | Здание, где в школе учился Герой Советского Союза В.Т.Броварец, 1938-1941 гг. | ст-ца Новотитаровская, ул. Луначарского, 169 | ## 1142 | ## 759 | ## Р | И |  |
| ### 6 | Дом, в котором жил Герой Советского Союза В.И.Гражданкин, 1967-1977 гг. | ст-ца Новотитаровская, ул. Советская, 74 | ### 1141 | ### 407 | ### Р | И | ул. Советская, 77 |
| - 7 | Трактор СТЗ, собранный в годы первых пятилеток и установленный в честь трудовых подвигов земледельцев, 1975 г. | ст-ца Новотитаровская, база "Крайсельхозкомплект" | 1143 | 540 | Р | И |  |
| - 8 | Могила В.И. Гражданкина (1900-1977), Героя Советского Союза | ст-ца Новотитаровская, кладбище | 1144 | 540 | Р | И |  |
| - 9 | Братская могила 172 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Новотитаровская, сквер | 1145 | 63 | Р | И |  |

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории

Новотитаровского  сельского поселения Динского района

Таблица 26

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | № кург. в группе | Высота кург., м | Диаметр кург., м | Охр. зона кург., м | Доку. о пост. на гос. охрану | Кат. Ист.-культ. Знач. | Землепользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курган «Новотитаровский 2а» | АО «Нива», кирпичный завод, ст.Новотитаровская, 1,03 км к западу от северо-западного угла станицы, 38№57,0' восточной долготы, 45№15,5' северной широты 45о14’29.7”; 38о56’01.7”. | 1104 6794 |  | 1,8 | 30 | 75 | 29.05.97 № 4-р1 313-КЗ2 429-КЗ3 | Р4 |  |
| 2. | Курган | АО «Нива», молочно-товарная ферма 2 45о13’57.4”; 38о55’59.2”. | 1105 |  | 0,8 | 20 | 50 | 635 | Р |  |
| 3. | Курганная группа «Новотитаровская 30» (4 насыпи). На вершине кургана 4 – триангуляционный пункт | ст.Новотитаровкая, угол ул. Выгонной и ул. Леваневского, южная окраина станицы, у детского сада Курган 1: 45о13’33.1”; 38о57’31.7”. Курган 2: 45о13’33.2”; 38о57’33.9”. Курган 3: 45о13’32.3”; 38о57’35.6”. Курган 4: 45о13’36.4”; 38о57’36.4”. | 1113 6799 | 1 | 0,8 | 22 | 50 | 29.05.97 № 4-р 313-КЗ 429-КЗ | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 8 | 80 | 150 |  |  |  |
| 4. | Курганная группа «Новотитаровская 2» (4 насыпи) | ст.Новотитаровская, 1,625 км к западу от северо-западного угла станицы, 38№56,2' восточной долготы, 45№15,5' северной широты Курган 1: 45о14’36.4”; 38о55’12.8”. Курган 2: 45о14’38.0”; 38о55’12.4”. Курган 3: 45о14’38.3”; 38о55’23.3”. Курган 4: 45о14’38.0”; 38о55’24.9”. | 6793 | 1 | 1,8 | 30 | 75 | 29.05.97 № 4-р 313-КЗ 429-КЗ | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,8 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,0 | 22 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1,2 | 25 | 75 |  |  |  |
| 5. | Курган «Новотитаровский 3» | ст.Новотитаровская, территория кирпичного завода 45о14’22.7”; 38о56’35.2”. | 6795 |  | 4 | 80 | 150 | 29.05.97 № 4-р 313-КЗ 429-КЗ | Р |  |
| 6. | Курган «Новотитаровский 32» | ст.Новотитаровская, юго-восточная окраина станицы, по ул. Выгонной | 6801 |  | 0,6 | 20 | 50 | 29.05.97 № 4-р 313-КЗ 429-КЗ | Р |  |
| 7. | Курганная группа «Новотитаровская 7» (6 насыпей) | х. Осечки, 0,33 км к северу от северо-западного угла хутора Курган 1: 45о14’59.0”; 38о56’2.15”. Курган 2: 45о14’56.0”; 38о56’34.8”. Курган 3: 45о14’59.5”; 38о56’50.2”. Курган 4: 45о14’55.4”; 38о57’12.5”. Курган 5: 45о14’52.8”; 38о57’19.8”. Курган 6: 45о14’59.5”; 38о57’31.8”. | 6807 | 1 | 1,2 | 25 | 75 | 29.05.97 № 4-р 313-КЗ 429-КЗ | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,5 | 30 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
| 8. | Курган «Новотитаровский 4» | ст Новотитаровская, ул. Выгонная, 0,25 км к югу от южной окраины станицы 45о14’22.7”; 38о56’47.1”. |  |  | 0,6 | 20 | 50 | 29.05.97 № 4-р 429-КЗ | Р |  |
| 9. | Курган «Новотитаровский 5» | ст Новотитаровская, ул. Выгонная, 0,25 км к югу от южной окраины станицы 45о14’14.2”; 38о56’44.6”. |  |  | 1,6 | 25 | 75 | 29.05.97 № 4-р 429-КЗ | Р |  |
| 10 | Курганная группа «Новотитаровская 6» (17 насыпей) | ст Новотитаровская, ул.Выгонная, 0,25 км к западу от северо-западной окраины станицы Курган 1: 45о15’12.2”; 38о58’02.2”. Курган 2: 45о15’10.9”; 38о57’57.8”. Курган 3: 45о15’09.3”; 38о57’59.9”. Курган 4: 45о15’05.1”; 38о57’59.6”. Курган 5: 45о15’02.3”; 38о58’01.3”. Курган 6: 45о15’08.1”; 38о58’03.3”. Курган 7: 45о15’05.7”; 38о58’01.9”. Курган 8: 45о15’08.9”; 38о58’05.9”. Курган 9: 45о15’00.5”; 38о58’03.6”. Курган 10: 45о15’09.5”; 38о58’06.2”. Курган 11: 45о15’06.9”; 38о58’06.2”. Курган 12: 45о15’02.0”; 38о58’09.1”. Курган 13: 45о15’08.7”; 38о58’09.6”. Курган 14: 45о15’10.5”; 38о58’12.5”. Курган 15: 45о15’10.9”; 38о58’14.5”. Курган 16: 45о15’08.3”; 38о58’13.6”. Курган 17: 45о15’06.3”; 38о58’15.1”. | 6834 | 1 | 0,5 | 20 | 50 | 29.05.97 № 4-р 429-КЗ | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
| 11. | Курганная группа «Гречки 1» (3 насыпи) | ст Новотитаровская, ул.Заречная Курган 1: 45о14’43.6”; 39о00’44.6”. Курган 2: 45о14’42.4”; 39о00’44.8”. Курган 3: 45о14’42.5”; 39о00’46.6”. |  | 1 | 0,6 | 22 | 50 | 29.05.97 № 4-р 429-КЗ | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
| 2 | Курган «Гречки 2» | ст Новотитаровская, ул.Заречная, 0,018 км к юго-востоку от восточной окраины станицы 45о14’42.2”; 39о00’37.3”. |  |  | 0,6 | 22 | 50 | 29.05.97 № 4-р 429-КЗ | Р |  |
| 13. | Курганная группа «Гречки 3» (5 насыпей) | ст Новотитаровская, ул.Заречная, 1,18 км к юго-востоку от восточной окраины станицы Курган 1: 45о13’21.9”; 39о00’37.3”. Курган 2: 45о13’22.4”; 39о00’27.3”. Курган 3: 45о13’20.8”; 39о00’16.2”. Курган 4: 45о13’31.0”; 39о00’09.4”. Курган 5: 45о13’38.0”; 39о00’09.4”. |  | 1 | 0,5 | 20 | 50 | 29.05.97 № 4-р 429-КЗ | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
| 14. | Курганная группа (2 насыпи) | ст.Новотитаровская, 0,15 км к северо-востоку от восточной окраины ста-ницы вдоль дороги на х.Карла Маркса Курган 1: 45о14’19.9”; 39о01’07.6”. Курган 2: 45о14’20.3”; 39о01’09.9”. |  | 1 | 0,5 | 20 | 50 | №246 | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
| 15. | Курган | ст.Новотитаровская, 0,45 км к юго-востоку от восточной окраины станицы 45о14’07.2”; 39о00’57.0”. |  |  | 1,2 | 25 | 75 | №24 | Р |  |
| 16. | Курган | ст.Новотитаровская, 0,5 км к юго-востоку от кладбища 45о13’45.5”; 38о59’08.0”. |  |  | 1,8 | 30 | 75 | №24 | Р |  |
| 17. | Курган | ст.Новотитаровская, 0,3 км к востоку от клад-бища 45о13’54.7”; 38о59’16.9”. |  |  | 1,2 | 30 | 75 | №24 | Р |  |
| 18. | Курган | ст.Новотитаровская, 0,55 км к востоку-северо-востоку от юго-восточ-ной окраины станицы 45о13’47.2”; 38о00’23.2”. |  |  | 1,5 | 30 | 75 | №24 | Р |  |
| 19. | Курганная группа (2 насыпи) | ст.Новотитаровская, 2,0 км к северо-северо-западу от западной окраины станицы, 0,75км к северо-востоку от МТФ Курган 1: 45о15’19.5”; 38о56’50.9”. Курган 2: 45о15’20.3”; 38о56’52.9”. |  | 1 | 1,0 | 20 | 50 | №24 | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |  |
| 20. | Курган | ст.Новотитаровская, 1,12 км к юго-юго-западу от кладбища 45о15’12.3”; 38о58’49.9”. |  |  | 0,8 | 20 | 50 | №24 | Р |  |
| 21. | Курган | ст.Новотитаровская, 0,42 км к западу-северо-западу от клуба 45о14’05.1”; 38о54’14.8”. |  |  | 0,6 | 20 | 50 | №24 | Р |  |
| 22. | Курганная группа (2 насыпи). На насыпи кургана 1 - кладбище | ст.Новотитаровская, к северу от клуба Курган 1: 45о14’07.7”; 38о54’42.3”. Курган 2: 45о14’06.5”; 38о56’35.4”. |  | 1 | 6,0 | 80 | 150 | №24 | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
| 23. | Курганная группа (2 насыпи) | ст.Новотитаровская, 0,75 км к востоку от клуба Курган 1: 45о14’11.8”; 38о55’25.8”. Курган 2: 45о14’06.8”; 38о55’10.7”. |  | 1 | 0,5 | 20 | 50 | №24 | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
| 24. | Курганная группа (8 насыпей) | ст.Новотитаровская, 0,37 км к югу от юго-за-падной окраины станицы по дороге на полевой стан Курган 1: 45о13’36.3”; 38о56’55.0”. Курган 2: 45о13’39.0”; 38о57’01.3”. Курган 3: 45о13’33.7”; 38о57’08.0”. Курган 4: 45о13’33.1”; 38о57’15.3”. Курган 5: 45о13’31.1”; 38о57’14.9”. Курган 6: 45о13’26.8”; 38о57’28.3”. Курган 7: 45о13’23.2”; 38о57’21.8”. Курган 8: 45о13’17.9”; 38о57’19.8”. |  | 1 | 0,8 | 20 | 50 | №24 | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
| 25. | Курган «С крестом» | ст. Новотитаровская, северо-за-падная окраина станицы, у кольцевого поворота на ст.Нововеличовскую 45о15’07.3”; 38о59’38.8”. |  |  | 3,2 | 60 | 150 | №24 | Р |  |
| 26. | Курганная группа «Новотитаровская 33» (4 насыпи) | ст. Новотитаров-ская, 1,25 км к юго-юго-западу от юго-восточ-ной окраины станицы, 0,375 км к востоку от Ейского шоссе Курган 1: 45о13’17.7”; 38о59’30.9”. Курган 2: 45о13’16.3”; 38о59’32.6”. Курган 3: 45о13’18.3”; 38о59’34.0”. Курган 4: 45о13’17.7”; 38о59’37.5”. |  | 1 | 2,5 | 35 | 125 | №24 | Р |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
| 27. | Курган | ст.Новотитаровская, 1,7 км к юго- западу юго-западной окраины станицы 45о14’53.1”; 38о55’07.1”. |  |  | 2,2 | 35 | 125 |  |  |  |
| 28. | Курган | ст.Новотитаровская, км к югу от южной окраины станицы, у отстойников МТФ 45о13’31.3”; 38о58’38.7”. |  |  | 0,8 | 20 | 50 |  |  |  |
| 29. | Курганная группа (2 насыпи). На вершине кургана 1 – триангуляционный пункт | ст.Новотитаровская, 1,1 км к северо-западу от северо-восточной окраины станицы Курган 1: 45о15’53.8”; 39о00’09.0”. Курган 2: 45о16’97.3”; 39о00’31.2”. |  | 1 | 2,2 | 35 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1,2 | 25 | 75 |  |  |  |

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением ЗСК Краснодарского края от15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Водоохранные зоны по поселению определены: р. Понура – 200 м., балка Осечка- 100 м.

Водоохранные зоны мелких водотоков – балок, которые не имеют названия, проектом отображены в соответствии с Водным кодексом РФ.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории поселения зарегистрированы 35 источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

№ 5755, 5595 – «Племенная птицеводческая фабрика «Кавказ»;

№ 4362 – ПК ТОО «Новотитаровский комбикормовый завод»;

№ 304-Д – ФГП «Кубаньгеология»;

№ 5589, 7307, 7207, 7217, 7425, 66-Д, 7ЭК – Федеральное казенное с/х предприятия военно-воздушных сил Минобороны РФ «Рассвет»,

№ 14-К – ЗАО «Пищевик»,

№ 36054, 58283 – ОАО «маслосырзавод «Новотитаровский»,

№ 103, 104, 125 – ООО «Бондюэль-Кубань»,

№ 007 – ООО «Агросервис-Н»,

№ 458, 2280-Д, 51090, 78835, 2776, 052, 252-Д, 2001, 2002, 40-Д, 72860 – ОАО «Коммунальник»,

№ 46547 – ОАО « Дорожно-строительное управление №1»,

72851, 72530, 65673 – ОАО «С.А.С.»,

№109 – ЗАО «ТНК-ЮГ»,

№ 106 – ООО «ТД-Холдинг».

На каждый источник водоснабжения в соответствии с действующим законодательством должны разрабатываться и утверждаться зоны санитарной охраны.

В соответствии с п.2 статьи 43 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ и Федеральному закону от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (пункт 4 статьи 18) на существующие и проектируемые источники водоснабжения должны быть установлены  границ зон санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Зоны охраняемых объектов.

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.

Зона земель особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения. На территории Новотитаровского сельского поселения разведаны месторождения:

«Понуровское» месторождение глин расположено в 300 м к СЗ от ст. Новотитаровской. Разрабатывается ООО "Пресс". Лицензия КРД 1560 ТЭ выдана недропользователю на разведка и добыча глин при открытой разработке.

Закон Российской Федерации от 01.01.2000 года № 89 «О недрах» регламентирует условия застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 года № 20-ФЗ).

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешением федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом (часть 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 года № 309-ФЗ).

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения производственных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации  о налогах и сборах (часть 4 введена Федеральным законом от 27.12.2009 года № 374-ФЗ).

2.8. Основные технико-экономические показатели

Таблица 27

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Новотитаровского поселения в установленных границах, в т.ч. | га | 23397,72 | 23397,72 |
| 1.2 | 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | га | 2924,45 | 3523,18 |
|  | ст. Новотитаровская | га | 2269,43 | 2583,78 |
|  | с. Примаки | га | 101,93 | 134,88 |
|  | х. Осечки | га | 126,62 | 286,73 |
|  | х. Карла Маркса | га | 426,47 | 544,17 |
| 1.3 | 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | га | 19403,44 | 18774,28 |
| 1.4 | 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | га | 636,52 | 640,57 |
| 1.5 | 4. Земли лесного фонда | га | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | 5. Земли водного фонда | га | 433,31 | 433,31 |
|  | Земли населенных пунктов: |  |  |  |
|  | ст. Новотитаровская |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 2270,88 | 2583,78 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 1091,73 | 1386,68 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 1076,92 | 1241,54 |
| 1.2. | Территория многоквартирной жилой застройки | га | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Территория малоэтажной секционной жилой застройки | га | 14,81 | 14,81 |
| 1.4. | Проектируемая блокируемая усадебная жилая застройка | га | 0,00 | 2,15 |
| 1.5. | Резервные и прогнозируемые территории жилой застройки | га | 0,00 | 128,19 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 25,71 | 58,96 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 12,24 | 36,44 |
| 2.2. | Образования и здравоохранения | га | 13,48 | 22,53 |
| 3. | Производственные территории | га | 149,69 | 307,43 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 212,60 | 414,66 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 208,86 | 410,93 |
| 4.2. | Коммунальные сооружения | га | 3,74 | 3,74 |
| 5. | Рекреационная зона | га | 4,05 | 26,99 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 430,05 | 220,73 |
| 7. | Режимные объекты | га | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения | га | 3,87 | 3,87 |
| 9. | Прочие | га | 353,18 | 164,46 |
| 9.1. | Водная поверхность | га | 164,46 | 164,46 |
| 9.2. | Пустыри, свободные земли | га | 188,72 | 0,00 |
| 10. | Итого | га | 2270,88 | 2581,17 |
|  | х. Карла Маркса |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 426,47 | 544,17 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 200,13 | 202,65 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 200,13 | 202,65 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,21 | 1,79 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,24 | 0,82 |
| 2.2. | Образования и здравоохранения | га | 0,97 | 0,97 |
| 3. | Производственные территории | га | 0,39 | 15,96 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 43,05 | 68,99 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 42,44 | 68,02 |
| 4.2. | Коммунальные сооружения | га | 0,61 | 0,97 |
| 5. | Рекреационная зона | га | 0,00 | 1,39 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 137,48 | 200,84 |
| 6.1. | Земли сельскохозяйственного использования | га | 137,48 | 200,84 |
| 6.2. | из них в том числе резерв жилой застройки | га | 0,00 | 1,97 |
| 7. | Режимные объекты | га | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения | га | 9,84 | 25,20 |
| 9. | Прочие | га | 34,37 | 27,35 |
| 9.1. | Водная поверхность | га | 34,37 | 27,35 |
| 10. | Итого | га | 426,47 | 544,17 |
|  | х. Осечки |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 126,62 | 286,73 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 90,08 | 90,08 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 90,08 | 90,08 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,00 | 1,60 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,00 | 1,60 |
| 3. | Производственные территории | га | 0,64 | 0,64 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 14,43 | 39,31 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 14,43 | 39,31 |
| 5. | Рекреационная зона | га | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 6,69 | 125,54 |
| 6.1. | Земли сельскохозяйственного использования | га | 6,69 | 125,54 |
| 6.2. | из них в том числе дачные некомерческие и садоводческие объединения | га | 0,00 | 46,29 |
| 6.3. | из них в том числе ЛПХ | га | 0,00 | 2,60 |
| 6.4. | из них в том числе резерв жилой застройки | га | 0,00 | 42,95 |
| 7. | Режимные объекты | га | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения | га | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Прочие | га | 14,78 | 29,56 |
| 9.1. | Водная поверхность | га | 14,78 | 29,56 |
| 10. | Итого | га | 126,62 | 286,73 |
|  | с. Примаки |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 101,93 | 134,88 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | га | 78,21 | 91,81 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 78,21 | 91,81 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Производственные территории | га | 0,61 | 2,68 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 10,20 | 12,90 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 10,20 | 12,77 |
| 4.2. | Коммунальные сооружения | га | 0,00 | 0,13 |
| 5. | Рекреационная зона | га | 0,91 | 11,09 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 11,44 | 15,84 |
| 6.1. | Земли сельскохозяйственного использования | га | 11,44 | 15,84 |
| 6.2. | из них в том числе ЛПХ | га | 0,00 | 3,25 |
| 7. | Режимные объекты | га | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения | га | 0,56 | 0,56 |
| 9. | Прочие | га | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Итого | га | 101,93 | 111,10 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 26977 | 31274 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | станица Новотитаровская | чел. | 25303 | 29450 |
|  | хутор Карла Маркса | чел. | 1350 | 1500 |
|  | хутор Осечки | чел. | 168 | 168 |
|  | село Примаки | чел. | 156 | 156 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел./% | 4760 | 4364 |
|  |  |  | 17,6 | 14,0 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: | чел./% | 15961 | 17455 |
|  |  |  | 59,1 | 55,8 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | 6256 | 9455 |
|  |  |  | 23,3 | 30,2 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 584,8 | 735,0 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 |  | 150,2 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,6 | 23,5 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 592 | 1360 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | место | 2240 | 2960 |
| 4.3 | Стационары всех типов | койка | 95 | 95 |
| 4.4 | Поликлиники | пос.в смену | 260 | 260 |
| 4.5 | ФАПы | учрежд. | 1 | 1 |
| 4.6 | Аптеки | учрежд. | 5 | 5 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 5480 | 9500 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 834 | 1250 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. место | 96 | 210 |
| 4.10 | Учреждения клубного типа | место | 200 | 2300 |
| 4.11 | Библиотеки | учрежд. | 3 | 3 |
| 4.12 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 470 | 2400 |
| 4.13 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 9242 | 58450 |
| 4.14 | Бассейны | м2 зеркала воды | - | 750 |
| 4.15 | Прачечные | кг белья в смену | - | 1800 |
| 4.16 | Химчистки | кг белья в смену | - | 68 |
| 4.17 | Бани | место | 25 | 200 |
| 4.18 | Гостиницы | место | - | 180 |
| 4.19 | Отделения связи | объект | 2 | 2 |
| 4.20 | Отделения банка | операц. место | 3 | 9 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 110,37 | 212,41 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Новотитаровское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 5197,37 | 9046,46 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 4258,37 | 7455,46 |
|  | - на производственные нужды |  | 939,00 | 1591,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Q=9079,00м3/сут |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 84,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
|  | Новотитаровское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 5072,17 | 8921,26 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 4133,17 | 7330,26 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 939,00 | 1591,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК=8800,00м3/сут + ОСК (локальные) |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 54,60 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Новотитаровское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 195,4 | 266,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 34,3 | 62,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 161,1 | 204,7 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7242 | 8528 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5972 | 6546 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 109,5 | 123,8 |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 104,45 | 118,23 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 6,2 | 6,2 |
|  | - сети 35 кВ | км | 17,76 | 28,07 |
|  | - сети 10 кВ | км | 80,49 | 83,96 |
| 6.4. | Проводные средства связи |  |  |  |
|  | Новотитаровское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 63 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 9915 | 11708 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 7649 | 9081 |
| 6.5. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,0211446 | 0,0812003 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,0211446 | 0,0812003 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 10,44 | 44,56 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 10,44 | 32,97 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | 11,59 |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | 7,932 | 9,689 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п |  |  |  |
| 6.6.2 | Потребление газа по Рязанскому СП всего, в том числе: |  |  |  |
|  | - станица Новотитаровская |  |  |  |
| 6.6.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.6.4 | Протяженность сетей высокого давления | км |  |  |

- Инженерное обеспечение

3.1. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории  Новотитаровского сельского поселения, на стадии проекта генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием, архитектурно-планировочными решениями генерального плана.

Новотитаровское сельское поселение расположено в центральной части  Динского района.

В его составе – ст. Новотитаровская, х. Карла Маркса, с. Примаки, х.Осечки.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке установлен с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории сельского поселения. Сложные инженерно-геологические условия определили архитектурно-планировочную структуру и комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод, противоэрозионные мероприятия и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерным  изысканиям ООО «ГеоАрхСтройПроект», выполненным в 2007 году для Динского района, к неблагоприятным процессам на проектируемой территории следует отнести:

- затопление;

- подтопление; потенциальное подтопление;

- заболачивание, заиление;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков;

- просадка грунтов;

- дефляция, эрозия почв, пыльные бури;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 7 баллов. На территории поймы, где за счет наличия «слабых грунтов» - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 8 баллов. На остальной территории итоговая сейсмичность составит– 7 баллов. Итоговую сейсмичность необходимо уточнять на последующих стадиях изысканий.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов"  и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока  и улучшение санитарного состояния территории.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления, заболачивания;

- противоэрозионные мероприятия;

- устранение просадочных свойств грунтов;

- защита от дефляции.

3. Берегоукрепительные мероприятия.

4.  Благоустройство водоемов.

5. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

6. Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории, наличие просадочных свойств грунтов.

Подземные воды неагрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории»  в М 1:5000 для ст. Новотитаровской и в М 1:25000 для Новотитаровского сельского поселения.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

3.1.1. Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока  и устройство сети водостоков.

Организация водостоков.

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Новотитаровского сельского поселения, настоящим проектом предусматривается следующее:

- строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов, входящих в границы проектируемого Новотитаровского сельского поселения, и перспектив их развития;

-  восстановление основных водоотводящих трактов;

-  ремонт существующих водоотводящих каналов;

- строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Существующий рельеф  южной части территории ст. Новотитаровской понижается к реке Понура, на остальной части территории наблюдается блюдцеобразный рельеф с западинами внутри кварталов, в связи с чем принято проектное решение по устройству водоотводных каналов и отвод поверхностных стоков по главным коллекторам, устраиваемым внутри кварталов.

Территория населенных пунктов подтопляется в паводковый период  в пойме реки Понура, балок и прудов и в понижениях рельефа, что практически наблюдается на всей территории ст. Новотитаровской.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всей территории Новотитаровского сельского поселения.

При рассмотрении плана Новотитаровского сельского поселения выделено сорок пять водосборных бассейнов в проектируемых границах ст. Новотитаровской и один по одному водосборному бассейну на территории хуторов Карла Маркса, Осечки и села Примаки, размещение которых определяется рельефом местности  (см.таблицу 28).

Таблица 28

| № водосборного бассейна | Площадь водосборного бассейна, га | Наименование коллектора | Длина, м | Тип очистного сооружения тип/шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Новотитаровская |  |  |  |  |
| 1 | 63,3 | Водоотводной канал |  | ПО/2 |
| 2 | 30,5 | ГК-1, канал | 718 | - |
| 3 | 26,2 | ГК-2, канал | 841 | - |
| 4 | 125,3 | ГК-3, канал | 906 | - |
| 5 | 29,8 | ГК-4, канал | 297 | - |
| 6 | 99,5 | ГК-5, канал ГК-6, канал | 1090 718 | - |
| 7 | 47,0 | ГК-7, канал | 366 | - |
| 8 | 70,0 | ГК-8, канал | 919 |  |
| 9 | 40,0 | Водоотводной канал |  |  |
| 10 | 35,0 | Водоотводной канал |  |  |
| 11 | 68,6 | р. Понура |  | ПО/1 |
| 12 | 20,0 | Водоотводной канал |  |  |
| 13 | 52,7 | сущ. балка |  |  |
| 14 | 23,4 | ГК-9 | 1073 |  |
| 15 | 37,5 | р. Понура |  | ОС/1 |
| 16 | 47,8 | ГК-10, р. Понура | 1250 | ОС/1 |
| 17 | 58,7 | ГК-11 ГК-12 | 447 1326 | ОС/1 ОС/1 |
| 18 | 42,7 | ГК-13, канал | 1440 |  |
| 19 | 19,0 | ГК-14 | 773 | ОС/1 |
| 20 | 43,0 | ГК-15 ГК-16 ГК-17 ГК-18 ГК-19, канал | 845 112 623 243 142 |  |
| 21 | 35,4 | ГК-20 | 668 | ОС/1 |
| 22 | 40,0 | ГК-21 ГК-17, канал | 1369 623 |  |
| 23 | 20,8 | ГК-21, канал | 1369 |  |
| 24 | 153,6 | ГК-22 ГК-23, р Понура | 630 1685 | ОС/1 |
| 25 | 162,7 | ГК-24, канал | 1673 |  |
| 26 | 70,5 | ГК-23 ГК-25 | 1685 504 | ОС/1 |
| 27 | 96,6 | Водоотводной канал, р.Понура |  | ПО/1 |
| 28 | 28,0 | ГК-25 |  | ПО/2 |
| 29 | 21,2 | р. Понура |  | ПО/1 |
| 30 | 21,3 | р. Понура |  | ПО/1 |
| 31 | 62,1 | р. Понура |  | ПО/1 |
| 32 | 40,6 | р. Понура |  | ПО/1 |
| 33 | 50,5 | р. Понура |  | ПО/2 |
| 34 | 18,0 | р. Понура |  | - |
| 35 | 21,7 | р. Понура |  | ПО/1 |
| 36 | 31,5 | ГК-27 | 577 | ОС/1 |
| 37 | 21,1 | р. Понура | - | ОС/1 |
| 38 | 33,2 | ГК-28 | 806 | - |
| 39 | 45,2 | ГК-29 | 514 | ОС/1 |
| 40 | 80,8 | ГК-30 | 1081 | ОС/1 ПО/1 |
| 41 | 88,4 | ГК-31 ГК-32 ГК-33 | 763 1029 107 | ПО/1 |
| 42 | 114,0 | ГК-34 | 1220 | ПО/1 |
| 43 | 101,4 | ГК-35 | 1265 | ОС/1 |
| 44 | 91,5 | сущ. балка |  | ПО/4 |
| 45 | 41,6 | р. Понура |  | ПО/1 |
| х. Карла Маркса |  |  |  |  |
| 46 | 503,5 | Балки, каналы, р.Понура |  | ПО/6 |
| х. Примаки |  |  |  |  |
| 47 | 105,4 | р. Понура |  | ПО/1 |
| х. Осечки |  |  |  |  |
| 48 | 285,6 | р. Понура |  | ПО/3 |

При определении границ бассейнов и трассировки главных коллекторов учитывалось размещение очистных сооружений.

В данном проекте из-за  невозможности выноса очистных сооружений  за пределы  застройки, в каждом водосборном бассейне устраиваются локальные очистные сооружения.

Инженерной подготовкой предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Новотитаровского сельского поселения. В каждом бассейне намечена индивидуально схема отвода поверхностного стока.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их уровенного режима.

В каждом бассейне проходит главный коллектор, который принимает поверхностный сток с прилегающей территории и отводит в водоприемник.

В основном главные коллекторы проходят по ложбинам, балкам или пониженным местам территории. Главные коллекторы, проходящие по ложбинам и балкам, устраиваются в земляном русле, склоны укрепляются посевом трав. При пересечении с автодорогами коллекторы проходят в трубах.

Согласно решениям разработанного генерального плана Новотитаровского сельского поселения на проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения или земляных. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории города рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней.

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах Новотитаровского сельского поселения  составляет  22768 л/сек га.

ст. Новотитаровская -  16971 л/сек га, в том числе:

Водосборный бассейн №1   -   177,0 га  - 1147 л/сек га;

Водосборный бассейн №2   -     30,5 га  - 198 л/сек га;

Водосборный бассейн №3   -     26,2 га  - 170 л/сек га;

Водосборный бассейн №4   -   125,3 га  -  812 л/сек га;

Водосборный бассейн №5   -     62,9 га  -  408 л/сек га;

Водосборный бассейн №6   -     99,5 га  -  645 л/сек га;

Водосборный бассейн №7   -     47,0 га  -  305 л/сек га;

Водосборный бассейн №8   -     70,0 га  -  454 л/сек га;

Водосборный бассейн №9   -     40,0 га   - 259 л/сек га;

Водосборный бассейн №10 -     35,0 га   - 227 л/сек га;

Водосборный бассейн №11 -     68,6 га   - 445 л/сек га;

Водосборный бассейн №12 -     20,0 га   - 130 л/сек га;

Водосборный бассейн №13 -     52,7 га   - 342 л/сек га;

Водосборный бассейн №14 -     23,4 га   - 151 л/сек га;

Водосборный бассейн №15 -     37,5 га   - 243 л/сек га;

Водосборный бассейн №16 -     47,8 га   - 310 л/сек га;

Водосборный бассейн №17 -     58,7 га   - 380 л/сек га;

Водосборный бассейн №18 -     42,7 га   - 277 л/сек га;

Водосборный бассейн №19 -     19,0 га    - 123 л/сек га;

Водосборный бассейн №20 -     43,0 га    - 279 л/сек га;

Водосборный бассейн №21 -     35,4 га    - 229 л/сек га;

Водосборный бассейн №22 -     40,0 га    - 259 л/сек га;

Водосборный бассейн №23 -    20,8 га    - 135 л/сек га;

Водосборный бассейн №24 -   153,6 га   - 995 л/сек га;

Водосборный бассейн №25 -   162,7 га   - 1054 л/сек га;

Водосборный бассейн №26 -     70,5 га   - 457 л/сек га;

Водосборный бассейн №27 -     96,6 га   - 626 л/сек га;

Водосборный бассейн №28 -     28,0 га  - 181 л/сек га;

Водосборный бассейн №29 -     21,2 га  - 137 л/сек га;

Водосборный бассейн №30 -     21,3 га  - 138 л/сек га;

Водосборный бассейн №31 -     62,1 га  - 402 л/сек га;

Водосборный бассейн №32 -     40,6 га  - 263 л/сек га;

Водосборный бассейн №33 -     50,5 га  - 327 л/сек га;

Водосборный бассейн №34 -     18,0 га  - 117 л/сек га;

Водосборный бассейн №35 -     21,7 га  - 141 л/сек га;

Водосборный бассейн №36 -     31,5 га  - 204 л/сек га;

Водосборный бассейн №37 -     21,1 га  - 137 л/сек га;

Водосборный бассейн №38 -     33,2 га  - 215 л/сек га;

Водосборный бассейн №39 -     45,2 га  - 293 л/сек га;

Водосборный бассейн №40 -     80,8 га  - 524 л/сек га;

Водосборный бассейн №41 -     88,4 га  - 573 л/сек га;

Водосборный бассейн №42 -   114,0 га  - 739 л/сек га;

Водосборный бассейн №43 -   101,4 га  - 657 л/сек га;

Водосборный бассейн №44 -     91,5 га  - 593 л/сек га;

Водосборный бассейн №45 -     41,6 га  - 270 л/сек га;

Водосборный бассейн №46 -  х. Карла Маркса -503,5 га  - 3263 л/сек га;

Водосборный бассейн №47 -  х. Примаки -   105,4 га  - 683 л/сек га;

Водосборный бассейн №48 -  х. Осечки -   285,6 га  - 1851 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности. В каждом водосборном бассейне проектируются очистные сооружения дождевой канализации.

Очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных стоков с доведением степени очистки до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в водоприемники.

После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону водоприемников. Основными водоприемниками  водостоков являются р.Понура, пруды, каналы и ложбины стока.

На стадии разработки генплана Новотитаровского сельского поселения в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоемы без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для доочистки поверхностного стока рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера»,  очистные сооружения на основе оборудования «ИнСТЭБ» или установка для очистки дождевых сточных вод «Свирь» - последней разработки.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85. Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов рек,  расчистку дна рек и каналов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

3.1.2. Защита от опасных физико-геологических процессов.

Застройка территорий населенных пунктов Новотитаровского сельского поселения, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Новотитаровского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия подтопления территорий, образования оврагов,  с их подробной характеристикой и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка мероприятий по защите территории от подтопления с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями, при разработке генерального плана Новотитаровского сельского поселения, предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- дренирование территорий с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления,  затопления и заболачиваемости;

- мероприятия по устранению просадочных свойств грунтов;

- мероприятия по защите территории от ветровой дефляции;

- мероприятия по берегоукреплению;

- устройство набережных;

- благоустройство водоемов;

- агролесомелиорация.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

На территории Новотитаровского сельского поселения, расположенной в пойме реки Понура наблюдается повышенное стояние грунтовых вод, в основном в пониженных местах – поймах реки, прудах, балках. В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств, в связи с блюдцеобразным рельефом.

Предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием.

Проектом предложены следующие мероприятия: отвод поверхностных стоков от пониженных мест главными коллекторами, расчистка балок, агролесомелиорация, обвалование прибрежной территории.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории рекомендуется осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Защита от подтопления, затопления и заболачивания

По степени влияния на условия строительства в первую очередь необходимо выделить подтопления и затопления.

В пределах территории ст. Новотитаровской эти процессы распространены в пойме реки Понура,  прудов и балок.

Наиболее вероятные причины подтоплений:

- нарушенный естественный поверхностный сток;

- засорения существующих русел реки, балок и каналов;

- барражный эффект от автомобильных дорог, который в ряде случаев являлось искусственной границей зоны подтопления.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов, влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

Процесс подтопления происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п..

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления также могут являться следующие факторы:

Техногенные:

зарегулирование реки;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

Учитывая, что зарегулированная гидрографическая сеть, т.е. каскад искусственных прудов,  в целом управляются нуждами  сельского хозяйства, и колебание уровня в водоемах не выходит за пределы критического уровня по истечении нескольких десятилетий, к подтопленным в данный период могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0м и может достигнуть поверхности в паводковый период.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы. Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Затопление территории Новотитаровского сельского поселения встречается флювиального типа. Затоплению подвержены  поймы реки Понура, балок и каналов.

Весной во время половодья река выходит из берегов, летом, в меженный период река мелеет.

Заболачивание территории юга России отличается  тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.

Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные  пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники.  Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом - очень твердые.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены в основном в поймах реки, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях-блюдцеобразный рельеф (в том числе искусственно созданных). Многие такие участки расположены на зарегулированных   поймах реки,  заболачивание пойм этих реки  в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с технической деятельностью человека).

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений.

Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Инженерная защита от затопления включает:

- расчистку заиленного русла реки и устьев балок;

-ремонт водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод.

Для ликвидации подтопления и затопления жилой зоны Новотитаровского сельского поселения проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- восстановление естественных водотоков внутри застроенной и застраиваемой территориях, очистка от камыша, сорной растительности и завалов;

- строительство сети ливневой канализации с необходимыми очистными сооружениями;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме;

- строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- увязка сети водоотведения данного участка с общей схемой защиты от подтопления в регионе.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7 и 8 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК 22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края). В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла балок и реки, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

На заболоченных участках необходимо выполнить дренаж и после осушения посадить влаголюбивую растительность (биодренаж).

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  являются наиболее значимыми на территории  Новотитаровского сельского поселения.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных  процессов	 весьма многообразны. В качестве основных выделяются такие как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Сопоставление распределения количества среднегодовых осадков 600,8 – 788,2 мм и густоты развития речной сети 0,2-0,4 км/км2  Чамлыкского сельского поселения, позволяет приурочить данную территорию к северной, равнинной части Краснодарского края.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы

постоянных водотоков.

Все равнинные, степные реки характеризуются режимом преобладания донной аккумуляции (накопления отложений), что в целом обусловлено незначительными годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первого десятка м3/сек, а также крайне выположенным характером  их продольного профиля. Днища степных рек иногда представляют собой заболоченные низины.

Сток большинства мелких и части средних рек зарегулирован постройкой систем мелких водохранилищ, каналов и рыбных прудов.

Береговые  эрозионно-аккумулятивные процессы

постоянных водотоков.

В пределах описываемой территории, довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы, приуроченные к средним течениям крупных и средних рек.

Негативное воздействие процесса эрозии берегов на НХО весьма значительные. Ввиду того, что негативное воздействие эрозии связанно прежде всего, с разрушением берегов, береговые аккумулятивные (накопительные) процессы не рассматриваются в  связи с их незначительным  и локальным влиянием на НХО.

Часто боковой эрозии подвержены искусственные валы, сооруженные для защиты пойменных низин от затоплений, для использования их в сельскохозяйственных и промышленных целях.

Скорость размыва берегов определяется в первую очередь скоростью течения и крепостью вмещающих геологических пород. Наиболее размываемыми породами, являются породы четвертичного возраста, предельные неразмываемые скорости для которых, колеблются в интервале  0,4 – 1,2 м/сек. Вследствие этого, наиболее подвержены размыву речные террасы, особенно низкие, скорость размыва которых может достигать 60-100 м/год, или до 10-20 метров за один паводок.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и для Лабинского городского поселения составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек и озер,  а так же на возвышенно-равнинных пространствах, в областях развития рыхлых, слабосвязанных грунтов (т.к. супеси, суглинки). Деятельность водотоков и связанное с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

На территории района эрозия временных водотоков представлена большей частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами. Меньшей частью – оврагами средней и малой активности приуроченными к пойменным террасам реки Понура.

Основная часть территории относится к потенциально подтопляемой. Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам (утечка из коммуникаций, перепланировка территории и др.).

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русла реки, каналов, балок, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок, каналов необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование и террасирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов одерновкой или сеткой Макмат;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по устранению просадочных свойств грунтов.

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены просадочные грунты.

Просадочные грунты.

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

Процесс просадки грунтов имеет распространение как покров на надпойменных террасах. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе  способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″.

Описание по устранению просадочных свойств смотри  Заключение.

Мероприятия по защите территории от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

3.1.3. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки  Понура, прудов,  каналов, балок  необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища. Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой  деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки  Понура, балок и прудов предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

Согласно представленному генеральному плану  в состав рекреационной зоны населенных пунктов входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено благоустройство и озеленение прибрежной части реки Понура в центральной части ст. Новотитаровской, с устройством  спусков к реке.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа, для планирования территории согласно генеральному плану, а также улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории, а также на берега балки, для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их одерновкой или сеткой Макмат.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривает ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла реки, прудов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

3.1.4. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах. Насаждения общего пользования являются основным ядром проектируемой системы. Проектируемая система четко увязана с общей структурой застройки.

Все существующие насаждения общего пользования сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов.

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их стока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″.

3.1.5. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Построенные в прежние годы здания и сооружения рассчитаны на сейсмичность 6 баллов. Это обстоятельство создает опасность возникновения аварийной ситуации и требует проведения дополнительных мероприятий не только по усилению конструкций зданий и сооружений, но и более усиленной защите от процессов плоскостной эрозии.

При проектировании объектов в Новотитаровском сельском поселении следует руководствоваться СНиП 22-01-95 и СНиП 11-7-81.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- просадка грунтов;

- сейсмичность.

В связи с чем, на территории Новотитаровского сельского поселения необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

3.1.6. Заключение и рекомендации по строительству

Вследствие литологической неоднородности отложений и довольно сложных гидрогеологических условий, при проектировании капитальных сооружений, необходимы детальные инженерно-геологические исследования.

При необходимости возведения специальных сооружений необходимы детальные инженерные изыскания, совмещенные со специальными исследованиями экзогенных геологических процессов.

Ведение строительства возможно при условии выполнения мероприятий, снижающих неблагоприятные физико-геологические процессы.

Новотитаровское сельское поселение расположено в разных инженерно-геологических таксонах.

Инженерно-геологический таксон – 1-1-а – характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты  для массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет).

Участок  распространения подземных вод на глубине от 0.0 до 2.0 м. Режим подземных вод приречный, связанный с уровнем воды в реке и балках. Подземные воды распространены на глубине до 2.0 м, амплитуда сезонных колебаний 1.5-2.0 м. Подземные воды не обладают агрессивными свойствами.

Эти процессы распространены  в пойме реки Понура.

На этой территории негативными процессами являются:

- затопление в близи русла реки в  паводки;

- подтопление;

- заболачивание;

- застой поверхностных вод;

- аккумуляция осадков;

- сейсмичность.

Необходимы следующие мероприятия: дренаж, берегозащита, расчистка русел, берегозащита, возведение искусственных оснований, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов,  антисейсмические мероприятия.

Инженерно-геологический таксон – I-3б, в - территория с условно благоприятными и балгоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

Поверхность правобережных надпойменных террас р. Понура.

Участок  распространения подземных вод на глубине от 2.0 до 5.0 м и от 5.0 до 10.0 м.

Подземные воды не обладают агрессивными свойствами

На этой территории негативными процессами являются:

- потенциальное подтопление;

- просадка (I тип);

- ветровая эрозия почв;

- заболачивание;

- сейсмичность.

Необходимы следующие мероприятия: учет просадки ( I тип), строительство без подвалов, закрепление почв, антисейсмические мероприятия, гидроизоляция и гидрофобизация  фундаментов.

Инженерно-геологический таксон –II-4б, в - характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты  для массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет).

Участок  распространения подземных вод на глубине от 2.0 до 5.0 м и от 5.0 до 10.0 м. Территория с распространением просадочных блюдец, замкнутых понижений овальной и неправвильной формы.

Подземные воды не обладают агрессивными свойствами

На этой территории негативными процессами являются:

- Застой поверхностных вод в паводки;

- сейсмичность.

Необходимы следующие мероприятия: дренаж, антисейсмические мероприятия, возведение искусственных оснований.

При строительстве на территории Новотитаровского сельского поселения  необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания.

На участках с высоким уровнем грунтовых вод (подтопляемых, затопляемых)  гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы, гидротехнические сооружения, насосные станции и т.д.) рекомендуется:

- сплошное укрепление (бетонирование) русел в районе застройки;

- возведение водоотбойных стенок;

- осушение заболоченных земель;

- создание искусственной площадки (насыпной) под строительство, высотой не менее 2-х метров;

- устройство систем дренажа для отвода грунтовых и поверхностных вод при подтоплении, особенно в паводковые периоды;

- гидроизоляция фундаментов.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

3.2.  Инженерное оборудование территории

3.2.1  Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Новотитаровского сельского поселения Динского района Краснодарского края на стадии генерального плана на основании справок.

В состав Новотитаровского сельского поселения входят: ст.Новотитаровская, х. Осечки, с. Примаки и х. Карла Маркса.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками темно-бурыми, твердой консистенции, просадочными  I типа. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0,1 до 4,3м от поверхности земли.

Проектируемая территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 7 баллов

3.2.1.1. Водоснабжение

Ст. Новотитаровская, х. Осечки, с. Примаки и х. Карла Маркса

Существующее положение.

Согласно справке, выданной Администрацией Новотитаровского сельского поселения от 20 мая 2010г. источником водоснабжения для ст.Новотитаровской служат подземные воды, залегающие на глубине от 110м до 600м (11 артезианских скважин).

Артезианские скважины располагаются по периметру станицы.

Согласно сведениям, представленным в стратегии развития Динского района на сегодняшний момент особую озабоченность в ст. Новотитаровской вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных  сетей.

Водоснабжение существующей застройки осуществляется от разных водозаборов, водопроводные сети выполнены из труб разных диаметров и материалов Ø32−100мм из металлических, асбестоцементных  и полиэтиленовых труб и не обеспечивает требуемых расходов и напоров в водопроводной сети. Питьевая вода подается населению не гарантированного качества.

Скважины, находящиеся на существующих водозаборах, могут быть загрязнены и за период эксплуатации, вследствие интенсивного использования подземных вод, создается большая и глубокая районная депрессия их уровня и снижение дебита.

Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном изношенном состоянии, процент износа более 98%, что приводит к потере воды до 90%.

Протяженность водопроводных сетей в станице − 106,2км.

Существующие сети, имеющие износ 98% подлежат перекладке.

Водоснабжение населения хуторов Карла Маркса, Осечки и села Примаки осуществляется из индивидуальных колодцев в количестве 599 штук.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения общественных и коммунальных объектов Новотитаровского сельского поселения, расположенных в границах разработанного генерального плана с учетом развития на расчетный срок до 2031г.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения.

Расчетное водопотребление воды принято по планируемому населению согласно степени благоустройства, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84*, табл. 1 с учетом существующего положения застройки.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о перспективном развитии мощности предприятий, принимаем дополнительный расход воды в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 29 - 32.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по ст. Новотитаровской

- на современное состояние Q=4903,99м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=6654,93м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=8573,42м3/сут.

по х. Осечки

- на современное состояние Q=29,02м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=35,57м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=35,57м3/сут.

по с. Примаки

- на современное состояние Q=27, 31м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=32,47м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=32,47м3/сут.

по х. Карла Маркса

- на современное состояние Q=237,05м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=311,44м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=405,00м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Таблицы 29-32  водопотребления

3 листа

2

3

Схема водоснабжения

Проанализировав материалы, представленные в стратегии развития Динского района, источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд Новотитаровского сельского поселения генеральным планом предлагается принять артезианские скважины  дебитом 20-25м3/час.

Учитывая сведения, приведенные в стратегии развития  Динского района, для обеспечения расчетных расходов в полном  объёме на хозпитьевые противопожарные нужды станицы по проекту генерального плана предлагаются основные мероприятия в рамках реализации стратегии:

1. Строительство узла водозаборных сооружений в станице Новотитаровской.

2. Замена всех магистральных и разводящих водопроводных сетей, учитывая, что износ существующих сетей водопровода составляет 98%.

3. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

4. Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных потерь.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой и пожаротушения населения ст. Новотитаровской, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного проекта планировки.

Для обеспечения водой населения в полном объёме, проектом генплана принята схема централизованного водоснабжения.

Из вышеизложенного следует, что на хозпитьевые нужды населения ст. Новотитаровской на расчетный срок с водопотреблением в количестве: Qср.сут=8573,42м3/сут и Qмах.сут.=11145,45м3/сут, генпланом предлагается строительство узла водозаборных сооружений в станице с полным набором сооружений, что обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создаст противопожарный запас воды, обеспечив экономическую эффективность водозабора.

Узел головных водопроводных сооружений предусмотреть в составе:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема – 5 кустов (10 скважин проектируемые  и 4 скважины существующие − рабочие, 2 скважины существующие − резервные);

2. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды-2шт;

3. Насосная станция II подъема с электролизной − 1 шт;

4. Фильтры-поглотители – 2 шт;

5. Трансформаторная подстанция − 1 шт;

6. Дизельная − 1шт;

7. Проходная с бытовками − 1шт;

8. Зоны строгого режима.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Узел головных водозаборных сооружений располагается  на южной окраине  станицы, в районе существующих артскважин.

Проектом предлагается  пробурить 5 кустов артскважин по 2 скважины в кусте с дебитом  скважины − 25−30м3/час.

Кусты артскважин располагаются на расстоянии 300м друг от друга на южной окраине станицы.

Качество питьевой воды из подземных источников соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Из подающих водоводов Ø100-150мм вода подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Генеральным планом предусматривается строительство новой кольцевой водопроводной сети  расчетного сечения для пропуска расхода воды на хозпитьевые-противопожарные нужды.

После строительства узла головных водозаборных сооружений, необходимо существующие скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Для обеспечения  расчетных  расходов воды для населения х. Карла Маркса в полном  объёме Q=410,00 м3/сут на хозпитьевые нужды по проекту генерального плана предлагается пробурить  две артскважины с дебитом 15-25м3/час.

На площадках водозаборов располагаются:

1. Артезианская скважина – 1 проектируемая скважина – рабочая, с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР-50.

3.Сеть хозпитьевого водопровода.

Для обеспечения  расчетных  расходов воды для населения х.  Осечки и с. Примаки  в полном  объёме (Q=36,00м3/сут и  Q=33,00м3/сут соответственно), на хозпитьевые нужды по проекту генерального плана предлагается пробурить общую  одну артскважину с дебитом 15м3/час.

На площадке водозабора располагаются:

1. Артезианская скважина – 1 проектируемая скважина – рабочая, с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР-15 – 2 шт в каждом хуторе по одной.

3.Сеть хозпитьевого водопровода.

Местоположение водозаборных сооружений показано условно и должно быть выбрано на последующих стадиях проектирования комиссионно с представителями СанЭН и МУП «Кубаньгеология».

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения ст. Новотитаровской расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по табл. 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 20 л/с один пожар. Количество одновременных пожаров – два.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/с каждая.

Общий расход составляет 45 л/с (20х2+2х2,5).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

По планируемому количеству населения населенных пунктов х. Осечки, с. Примаки и х. Карла Маркса расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по табл. 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5л/с один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22июля2008г)  для наружного  пожаротушения данных населенных пунктов предусматривается забор воды пожарными машинами из водотоков (р. Понура).

Пожарные депо расположены в ст. Новотитаровская (время прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20мин.).

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется для ст. Новотитаровской единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая  из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø100−150−200−300мм. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 66,0км.

Водоводы в две нитки Ø300 мм от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети, L=1400,00м и от скважин до УВС − Ø150−100мм L=1800,00м.

Объем работ по водопроводу Новотитаровского  сельского поселения

Таблица 33

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ст. Новотитаровская |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 200-100-80 | Сталь, полиэтилен | 18500,00 |
|  | Водовод | Ø300 | Сталь | 2800,00 |
| 2 | Водовод | Ø150-100 | Сталь | 1800,00 |
| 3 | Узел водопроводных сооружений |  |  | 1 |
|  | Х. Осечки |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-80-65 | Сталь, полиэтилен | 2000,00 |
| 2 | Водозабор |  |  | 1 |
| С. Примаки |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-80-65 | Сталь, полиэтилен | 2000,00 |
| Х. Карла Маркса |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-80-65 | Сталь, полиэтилен | 7000,00 |
| 2 | Водозабор |  |  | 2 |

3.2.1.2.  Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации Новотитаровского сельского поселения Динского района разработана в соответствии с генеральным планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно справкам, выданным ОАО Администрацией Новотитаровского сельского поселения от 5 февраля 2010г, в ст. Новотитаровской  самотечная канализация имеется только в пос. НИИсельстрой протяженностью 900м с расходом сточных вод - 128 м3/сут.

Канализационные стоки перекачиваются одной канализационной насосной станцией на существующие ОСК Витаминкомбината г. Краснодара.

Система канализации − самотечно-напорная.

Мощность насосной станции – 30квт.

Существующие сети Ø150 − 200мм из асбестоцемента.

В ст. Новотитаровской и хуторах централизованной канализации нет. Население пользуется дворовыми уборными

Проектируемая канализация

В данном разделе разработана централизованная схема канализации ст. Новотитаровской с учетом решений генерального плана и даны рекомендации по канализованию хуторов поселения.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* с учетом существующей застройки.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 34-37.

Согласно произведенному расчету расход стоков составляет:

по ст. Новотитаровской

- на современное состояние Q=4778,79м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=6529,73м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=8448,22м3/сут.

по х. Осечки

- на современное состояние Q=29,02м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=35,57м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=35,57м3/сут.

по с. Примаки

- на современное состояние Q=27,31м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=32,47м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=32,47м3/сут.

по х. Карла Маркса

- на современное состояние Q=237,05м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=311,44м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=405,00м3/сут.

Таблицы 34-37 -  водоотведения

3 листа

2

3

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Прием и отведение производственно-бытовых сточных вод намечается сетью самотечных и самотечно-напорных коллекторов (с подкачкой насосными станциями).

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в ст. Новотитаровской запроектированы  канализационные насосные станции перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в количестве 13 штук.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации.

Проектом генплана станицы Новотитаровской принята централизованная схема канализации.

Проектируемые канализационные очистные сооружения приняты производительностью 8400,00м3/сут.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются Станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

ВВ.        <3мг/л

БПКпол     <3мг/л

NH4 → N<0,4мг/л

NО3 → N<9,1мг/л

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Предприятием ООО «Комплект Экология» разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

сброс очищенных сточных вод в ст. Новотитаровской принят в сбросной канал.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 32,00км.

Канализационные стоки от жилой застройки х. Карла Маркса предлагается отводить на локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод производительностью до 200м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, со сбросом очищенных стоков в водоток или на полив зеленых насаждений.

Канализационные стоки от жилой застройки хуторов Осечки и Примаки предлагается отводить на локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод производительностью от 1,00 до30м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, со сбросом очищенных стоков в водоток или на полив зеленых насаждений.

Качество очищенной воды соответствует требований предъявляемых к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Объемы работ по канализации Новотитаровского сельского поселения

Таблица 38

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Новотитаровская |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 100-150 − 200 | полиэтил. | 32000,00 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 250-300 | полиэтил. | 10000,00 |
| 3 | Трубы напорные | 80-250 | полиэтил. | 5600,00 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 6м | метал. | 1 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 2м | метал. | 12 |
| 6 | Очистные сооружения канализации произв. Q=8400м3/сут |  |  | 1 |
| х. Осечки |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 100-150-200 | полиэтил. | 1000,00 |
| 2 | Очистные сооружения локальные |  |  | 2 |
| с. Примаки |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 150-200 | полиэтил. | 1000,00 |
| 2 | Очистные сооружения канализации локальные |  |  | 1 |
| х. Карла Маркса |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 100-150-200 | полиэтил. | 4600,00 |
| 2 | Трубы напорные | 80 | полиэтил. | 400,00 |
| 3 | Канализационная насосная станция | 2м | метал. | 2 |
| 4 | Очистные сооружения локальные произв. Q=200м3/сут |  |  | 2 |

3.2.1.3. Зоны санитарной охраны

Раздел зоны санитарной охраны водозаборных сооружений Новотитаровского сельского поселения составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640 и действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02.

На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены I поясом. Граница ЗСО I пояса для водопроводных площадок устанавливается на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п. 10.18 вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной не менее 100м.

В пределах санитарно-защитной полосы площадок водопроводных сооружений должны предусматриваться санитарные мероприятия, предусмотренные на территории второго пояса ЗСО.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются  и озеленяются.

Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Краткое описание проектируемого водозабора

В связи с расширением водоснабжения Новотитаровского сельского поселения на расчетный срок по генеральному плану возникла необходимость в организации централизованного узла водопроводных сооружений.

В ст. Новотитаровская предлагается строительство узла головных водозаборных сооружений производительностью  8500м3/сут.

Для ст. Новотитаровская необходимо пробурить 5 кустов артезианских скважин по две скважины в кусте.

Узел водозаборных сооружений предлагается запроектировать с полным набором сооружений, что обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создает противопожарный запас воды, обеспечив  экономическую эффективность водозабора.

Кусты артскважин располагаются на расстоянии 300м друг от друга.

На площадке узлов головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема

2. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды – 2штуки;

3 Насосная станция II подъема с электролизной;

4 Фильтры-поглотители – 2 шт;

5 Трансформаторная подстанция;

6 Дизельная;

7 Проходная с бытовками;

8. Зона строгого режима.

Для х. Карла Маркса предусматривается строительство водозабора производительностью 410 м3/сут.

Для этого необходимо пробурить 2 артскважины, с дебитом 25м3/час каждая.

Участки под водозаборы в настоящее время выделены, ведется строительство.

На площадке водозабора располагаются:

1. Артезианская скважина – 1 проектируемая скважина – рабочая, с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР-50 – 2 шт

3.Сеть хозпитьевого водопровода.

Для обеспечения  расчетных  расходов воды для населения х.  Осечки и с. Примаки  в полном  объёме (Q=36,00м3/сут и  Q=33,00м3/сут соответственно), на хозпитьевые нужды по проекту генерального плана предлагается пробурить одну общую  артскважину с дебитом 15м3/час.

На площадке водозабора располагаются:

1. Артезианская скважина – 1 проектируемая скважина – рабочая, с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР-15 – 2 шт в каждом хуторе по одной.

3.Сеть хозпитьевого водопровода.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0,1 до 4,3м от поверхности земли.

Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны сооружений канализации

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности.

Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки при отсутствии иловых площадок принимаются 300м с термической обработкой осадка (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, примечание 2 пункта 3.4.2.18).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 размеры санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений биологической очистки (типа БИОКСИ, ЭКО) производительностью до 0,2тыс. м3/сут принимаются 15м.

Охрана окружающей среды

Канализование сельского поселения уже предусматривает охрану окружающей среды. Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, откуда насосами по напорному коллектору поступают в приемный резервуар главной насосной и далее на очистные сооружения полной биологической очистки с последующим сбросом в канал. Канализационные насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт. Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполнены из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 39

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2031г. |  | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст. Новотитаровская. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 4903,99 | 8573,42 |  | 6654,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 4018,99 | 7069,42 |  | 5502,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | 885,00 | 1504,00 |  | 1152,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС Q=8600,00м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 |  | 160-250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 |  | 160-250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 73,00 |  | 55,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Х. Осечки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 29,02 | 35,57 |  | 35,57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 24,02 | 29,57 |  | 29,57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | 5,00 | 6,00 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС Q=36,00м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Примаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 27,31 | 32,47 |  | 32,47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 22,31 | 26,47 |  | 26,47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | 5,00 | 6,00 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водопроводных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС Q=33,00 м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 2,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Х. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 237,05 | 405,00 |  | 311,44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 193,05 | 330,00 |  | 253,44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | 44,00 | 75,00 |  | 58,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС Q=410,00м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 7,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Новотитаровское сельское поселение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-200 |  | 200-250 | 160-230 |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 5197,37 | 9046,46 |  | 7034,41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 4258,37 | 7455,46 |  | 5812,41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | 939,00 | 1591,00 |  | 1222,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Q=9079,00м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 |  | 160-250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 |  | 160-250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 84,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст. Новотитаровская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 4778,79 | 8448,22 | 6529,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 3893,79 | 6944,22 | 5377,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | 885,00 | 1504,00 | 1152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | Q=8400,00м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 47,60 | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х. Осечки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 29,02 | 35,57 | 35,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 24,02 | 29,57 | 29,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 5,00 | 6,00 | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК (локальные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 1,00 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |
| С. Примаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 27,31 | 32,47 | 32,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 22,31 | 26,47 | 26,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 5,00 | 6,00 | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК (локальные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 1,00 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 237,05 | 405,00 | 311,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 193,05 | 330,00 | 253,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 44,00 | 75,00 | 58,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК=2х200,00м3/сут (локальные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новотитаровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 5072,17 | 8921,26 | 6909,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 4133,17 | 7330,26 | 5687,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 939,00 | 1591,00 | 1222,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК=8800,00м3/сут + ОСК (локальные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 54,60 | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Новотитаровского сельского поселения Динского района Краснодарского края на расчетный срок (2032 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий №201-53-3/56 от 16.12.2009г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Новотитаровского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст. Новотитаровская, х. Карла Маркса, х. Осечки, с. Примаки.

Перспективная численность населения

Таблица 40

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2032 год | 2022 год |
| I | Новотитаровское сельское поселение, всего | 26977 | 31274 | 29164 |
| 1 | ст. Новотитаровская | 25303 | 29450 | 27400 |
| 2 | х. Карла Маркса | 1350 | 1500 | 1440 |
| 3 | х. Осечки | 168 | 168 | 168 |
| 4 | с. Примаки | 156 | 156 | 156 |

В составе генерального плана развития Новотитаровского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение110 кВ, 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2032 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 41 и 42.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 41

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2032г. |  | На I очередь строительства 2022г. |
| ст. Новотитаровская |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 17338 | 17310 |  |
|  | - проектируемый | 4778 | 2437 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 3415 | 3415 |  |
|  | - проектируемый | 2918 | 2352 |  |
| 3 | Наружное освещение | 295 | 274 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 21048 | 20999 |  |
|  | б) Проектируемые | 7696 | 4789 |  |
|  | Итого: а) + б) | 28744 | 25787 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 20121 | 18051 |  |
| х. Карла Маркса |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 847 | 883 |  |
|  | - проектируемый | 207 | 92 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 182 | 182 |  |
|  | - проектируемый | 143 | 124 |  |
| 3 | Наружное освещение | 15 | 14 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1045 | 1080 |  |
|  | б) Проектируемые | 350 | 216 |  |
|  | Итого: а) + б) | 1395 | 1296 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 976 | 907 |  |
| х. Осечки |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 103 | 103 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 23 | 23 |  |
|  | - проектируемый | 32 | 32 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 127 | 127 |  |
|  | б) Проектируемые | 32 | 32 |  |
|  | Итого: а) + б) | 159 | 159 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 112 | 112 |  |
| с. Примаки |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 96 | 96 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 21 | 21 |  |
|  | - проектируемый | 30 | 30 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 118 | 118 |  |
|  | б) Проектируемые | 30 | 30 |  |
|  | Итого: а) + б) | 148 | 148 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 104 | 104 |  |
| Новотитаровское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 18385 | 18392 |  |
|  | - проектируемый | 4985 | 2529 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 3641 | 3641 |  |
|  | - проектируемый | 3123 | 2537 |  |
| 3 | Наружное освещение | 313 | 292 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 22338 | 22324 |  |
|  | б) Проектируемые | 8108 | 5066 |  |
|  | Итого: а) + б) | 30446 | 27391 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 21312 | 19173 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от следующих подстанций:

- ПС-35/10 кВ «Новотитаровская» мощностью 6,3 МВА + 4,0 МВА (ст. Новотитаровская);

- ПС-35/10 кВ «Титаровская» мощностью 4,0 МВА (ст. Новотитаровская, х. Осечки, с. Примаки).

- ПС-110/27,5/10 кВ «Титаровская - тяговая» мощностью 2х25 МВА (х. К. Маркса);

- ПС-110/35/10/6 кВ «Нововеличковская» мощностью 2х16,0 МВА + 10,0 МВА + 3,2 МВА (ВЛ-10 кВ НВ-7 в х. Осечки).

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС-35/10 кВ «Новотитаровская»:

-	Замену силового трансформатора Т-2 мощностью 4,0 МВА на трансформатор мощностью 10,0 МВА, с РПН.

-	Реконструкцию ОРУ 35 кВ по схеме 35-9 типового проекта 14198 ТМ, с установкой секционного элегазового выключателя 35 кВ и линейного выключателя ВЛ 35 кВ «Витаминкомбинат», с заменой существующих МВ 35 кВ на элегазовые выключатели 35 кВ - 3 шт., заменой существующих разъединителей 35 кВ на новые с электродвигательными приводами, реконструкцией ошиновки 35 кВ.

-	Замену РВС 35 кВ, РВП 10 кВ, РВО 10 кВ на ОПН.

-	Замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ-10 кВ на ячейки типа К-59 (17 шт.) и установку 2-х линейных ячеек 10 кВ. Выключатели принять вакуумные.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Краснодарских электрических сетей.

-	Реконструкцию ВЛ-35 кВ «Старомышастовская - Новотитаровская» (10,0 км) и «Новотитаровская - Витаминкомбинат» (3,0 км), с заменой провода АС-70 на АС-95.

На ПС-35/10 кВ «Титаровская»:

-	Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 4,0 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА, с РПН.

-	Реконструкцию ОРУ 35 кВ по схеме 35-9 типового проекта 14198 ТМ, с установкой секционного элегазового выключателя 35 кВ и двух линейных выключателей для новых ВЛ 35 кВ «Титаровская - Нововеличковская» (провод АС 95, протяженность 9,2 км) и ВЛ 35 кВ «Титаровская - Витаминкомбинат» (провод АС 95, протяженность 7,8 км), с заменой существующего МВ 35 кВ Т-1 на элегазовый выключатель 35 кВ.

-	Замену РВС 35 кВ, РВП 10 кВ, РВО 10 кВ на ОПН.

-	Замену ячеек 1-ой секции шин РУ-10 кВ на ячейки типа К-59 (8 шт.) и установку дополнительной линейной ячейки 10 кВ. Выключатели принять вакуумные.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Краснодарских электрических сетей.

-	Предусмотреть строительство ВЛ-35 кВ «Титаровская - Нововеличковская» (провод АС 95, протяженность 9,2 км) и ВЛ 35 кВ «Титаровская - Витаминкомбинат» (провод АС 95, протяженность 7,8 км).

На ПС-110/35/10/6 кВ «Нововеличковская»:

-	Замену силового трансформатора Т-3 напряжением 110/35/10 кВ, мощностью 10,0 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ, мощностью 16,0 МВА, с РПН и микропроцессорными регуляторами напряжения.

-	Замену ОД и КЗ 110 кВ Т-3 на элегазовый выключатель 110 кВ.

-	Замену силового трансформатора Т-4 напряжением 6/10 кВ, мощностью 3,2 МВА на трансформатор 6/10 кВ, мощностью 10,0 МВА.

-	Замену выключателей МВ 6кВ и МВ 10 кВ в цепи трансформатора Т-4 на вакуумные.

-	Реконструкцию ОРУ 35 кВ с установкой линейной ячейки 35 кВ для подключения проектируемой В Л 35 кВ «Титаровская - Нововеличковская»

-	Замену РВСН 110 кВ, РВС 35 кВ, РВП 10 кВ, РВП 6 кВ на ОПН.

-	Замену ячеек 2-ой секции шин РУ 10 кВ на ячейки типа К-59 - 9 шт. и установку 2-х дополнительных линейных ячеек (К-59). Выключатели принять вакуумные.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Краснодарских электрических сетей.

Реконструкция существующей ПС-110/27,5/10 кВ «Титаровская - тяговая» не требуется.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2022 году 3 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 413 кВт до 780 кВт;

- строительство к 2022 году 10 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 4765 кВт;

- строительство к 2022 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 2,27 км;

- строительство к 2032 году 4 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 2650 кВт;

- строительство к 2032 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 1,20 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Краснодарских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Новотитаровского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанций линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

По территории поселения транзитом проходят следующие воздушные линии электропередач:

-	ВЛ-220 кВ «Витаминкомбинат – Славянск»;

-	ВЛ-220 кВ «Витаминкомбинат – Брюховецкая»;

-	ВЛ-110 кВ «Витаминкомбинат – Нововеличковская».

Трассы воздушных линий электропередач выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к IV району по гололёдным условиям и IV району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 6,20 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 17,76 км (для поселения).

Протяжённость проектируемых ВЛ-35 кВ – 10,31 км (для поселения).

Протяжённость реконструируемых ВЛ-35 кВ – 12,02 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 80,49 км (для ст. Новотитаровская).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 3,47 км (для ст. Новотитаровская).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение ТП-10/0,4 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 42

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2012 год | Расчетный срок 2032 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Новотитаровская |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 183,8 | 251,8 | 225,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 32,1 | 58,1 | 52,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 151,6 | 193,7 | 173,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7263 | 8550 | 8244 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5993 | 6579 | 6313 |
| х. Карла Маркса |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 9,5 | 12,2 | 11,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,7 | 3,0 | 2,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,7 | 9,2 | 8,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7002 | 8145 | 7882 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5733 | 6158 | 5934 |
| х. Осечки |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 8314 | 8314 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5374 | 5374 | 5374 |
| с. Примаки |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,0 | 1,3 | 1,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 8314 | 8314 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5374 | 5374 | 5374 |
| Новотитаровское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 195,4 | 266,7 | 239,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 34,3 | 62,0 | 56,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 161,1 | 204,7 | 183,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7242 | 8528 | 8227 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5972 | 6546 | 6284 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 109,5 | 123,8 | 123,8 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 104,45 | 118,23 | 117,03 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
|  | - сети 35 кВ | км | 17,76 | 28,07 | 28,07 |
|  | - сети 10 кВ | км | 80,49 | 83,96 | 82,76 |

3.2.3. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Новотитаровского сельского поселения Динского района Краснодарского края на расчетный срок (2032г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Новотитаровского сельского поселения, выданной Динским ЛТУ по состоянию на 1.01.09г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Новотитаровского сельского поселения на расчетный срок (2032г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Новотитаровского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Динской линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Динской ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Динское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Новотитаровского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст. Новотитаровская, х. Карла Маркса, х. Осечки, с. Примаки.

Перспективная численность населения

Таблица 43

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2032 год | 2022 год |
| I | Новотитаровское сельское поселение, всего | 26977 | 31274 | 29164 |
| 1 | ст. Новотитаровская | 25303 | 29450 | 27400 |
| 2 | х. Карла Маркса | 1350 | 1500 | 1440 |
| 3 | х. Осечки | 168 | 168 | 168 |
| 4 | с. Примаки | 156 | 156 | 156 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

-	АЛС-4096С, расположенной в ст. Новотитаровская по ул. Ленина, 208. Монтированная емкость АТС - 3152 номера, задействовано 3053 номера.

-	АЛС-4096С, расположенной в ст. Новотитаровская по ул. Ленина, 32. Монтированная емкость АТС - 1824 номера, задействовано 1792 номера.

Из ст. Новотитаровская в направлении ст. Динская имеется ВОЛС (24Е1).

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Новотитаровского сельского поселения в 2032г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2022 году			287 тлф.;

-	для жилого сектора в 2032 году			290 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2021 году (на I очередь строительства) понадобится 371 телефон на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Новотитаровском сельском поселении при численности населения 29164 человека должно составить:

291640,371=10828 номеров, в том числе:

- ст. Новотитаровская			10102 номера;

- х. Карла Маркса				481 номер;

- х. Осечки					113 номеров;

- с. Примаки					132 номера,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 10890 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Новотитаровского сельского поселения 31274 человека должно составить:

312740,374=11708 номеров, в том числе:

- ст. Новотитаровская			10957 номеров;

- х. Карла Маркса				506 номеров;

- х. Осечки					113 номеров;

- с. Примаки					132 номера,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 11820 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Новотитаровского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2032 год, находятся вне зоны распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АЛС-4096С в ст. Новотитаровская (ул. Ленина, 208) и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-3000 емкостью 6500 номеров;

-	демонтаж существующей АЛС-4096С в ст. Новотитаровская (ул. Ленина, 32) и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-3000 емкостью 3650 номеров;

-	строительство в х. Карла Маркса АТС типа SI-3000 емкостью 490 номеров;

-	строительство в с. Примаки АТС типа SI-3000 емкостью 250 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемые и новые АТС (абонентов х. Осечки подключить к АТС, установленной в с. Примаки).

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-3000 в ст. Новотитаровская до 6800 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-3000 в ст. Новотитаровская до 4250 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-3000 в х. Карла Маркса до 520 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Новотитаровском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

На территории Новотитаровского сельского поселения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи в настоящее время оказывает Динское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Новотитаровского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- Кавказский филиал ОАО Мегафон;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 44

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2012г. | На расчётный срок 2032г. | 1 очередь строительства 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Новотитаровская |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 68 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 9226 | 10957 | 10102 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 7101 | 8483 | 7800 |
| х. Карла Маркса |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 8 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 443 | 506 | 481 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 330 | 380 | 360 |
| х. Осечки |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 1 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 113 | 113 | 113 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 99 | 99 | 99 |
| с. Примаки |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 1 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 132 | 132 | 132 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 119 | 119 | 119 |
| Новотитаровское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 63 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 9915 | 11708 | 10828 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 7649 | 9081 | 8378 |

3.2.4. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана Новотитаровского сельского поселения Динского района Краснодарского края на расчетный срок (2031г.) выполнен на основании задания на проектирование, справок о теплоснабжении и исходных данных, выданных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Новотитаровское сельское поселение

Существующее положение

В состав Новотитаровского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст. Новотитаровская, х. Карла Маркса, х. Осечки, с. Примаки.

Теплоснабжение ст. Новотитаровской  настоящее время осуществляется от восьми котельных общей мощностью 1,44 Гкал/ч, которые отапливают школы, детские сады, почту, магазины, жилые здания, дом культуры, библиотеку, спортивный комплекс, административные здания и здание администрации.

Существующая индивидуальная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных источников тепла.

Котельные и тепловые сети в остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют.

Характеристики существующих котельных

Таблица 45

| Наименование | Мощность Гкал/ч |  | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Новотитаровская |  |  |  |  |
| Котельная №21 (существующая) | 3,60 |  | 3,60 | газ |
| Котельная №22 (существующая) | 1,40 |  | 1,40 | жидкое топливо |
| Котельная №23 (существующая) | 0,24 |  | 0,24 | жидкое топливо |
| Котельная №24 (существующая) | 0,50 |  | 0,50 | жидкое топливо |
| Котельная №25 (существующая) | 0,70 |  | 0,70 | жидкое топливо |
| Котельная №27 (существующая) | 2,60 |  | 2,60 | газ |
| Котельная №29 (существующая) | 1,20 |  | 1,20 | жидкое топливо |
| Котельная №30 (существующая) | 0,20 |  | 0,20 | уголь |
| Итого по Новотитаровскому сельскому поселению | 10,44 | 10,44 |  |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов Новотитаровского сельского поселения на расчетный срок в границах проектируемого генерального плана предусматривается от восьми существующих и 21 новых котельных, которые обслуживают существующие и вновь проектируемые общественные здания, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной и секционной застройки. Строительство котельных планируется как для объектов I очереди строительства, т.е. до 2021г., так и для объектов, планируемых к вводу на расчетный срок.

Теплоснабжение объектов ст. Новотитаровской  на расчетный срок в границах проектируемого генерального плана предусматривается от восьми существующих и восемнадцати новых котельных, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной застройки и вновь проектируемых магазинов (поз.88 - 18 штук).

Теплоснабжение объектов х. Карла Маркса на расчетный срок в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной новой котельной, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной застройки.

Теплоснабжение объектов х. Осечки на расчетный срок в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной новой котельной, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной застройки.

Теплоснабжение объектов с. Примаки на расчетный срок в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной новой котельной, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной застройки.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

1.	Отопление – 24 часа в сутки.

2.	Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все вновь проектируемые котельные будут работать на газе. Существующие котельные, работающие на жидком топливе и угле, будут переводиться на газ. Также предусматривается реконструкция существующей котельной с заменой котлов, работающих на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19°С.

2. Средняя температура отопительного периода – плюс 2,0°С для больниц, поликлиник и детских садов, плюс 1,2°С для остальных жилых и общественных зданий.

3. Продолжительность отопительного периода – 173 суток для больниц, поликлиник и детских садов, 156 суток для жилых и остальных общественных  зданий.

Расчет тепловых нагрузок I очереди строительства

Таблица 46

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ст. Новотитаровская |  |  |  |  |  |
| Котельная №21 (существующая) | 3,272 | - | - | 3,272 | 3,60 |
| Котельная №22 (существующая) | 1,273 | - | - | 1,273 | 1,40 |
| Котельная №23 (существующая) | 0,218 | - | - | 0,218 | 0,24 |
| Котельная №24 (существующая) | 0,454 | - | - | 0,454 | 0,50 |
| Котельная №25 (существующая) | 0,740 | 0,210 | 0,100 | 1,050 | 1,15 |
| Котельная №27 (существующая) | 2,360 | - | - | 2,360 | 2,60 |
| Котельная №29 (существующая) | 1,090 | - | - | 1,090 | 1,20 |
| Котельная №30 (существующая) | 0,182 | - | - | 0,182 | 0,20 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 1,300 | 2,500 | 5,370 | 9,170 | 10,08 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,120 | 0,160 | 0,360 | 0,64 | 0,70 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,200 | 0,310 | 1,400 | 1,910 | 2,04 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,200 | 0,310 | 1,400 | 1,910 | 2,04 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,986 | 1,602 | 2,967 | 5,555 | 6,05 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,150 | 0,100 | - | 0,250 | 0,26 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,200 | 0,310 | 1,400 | 1,910 | 2,04 |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,110 | 0,250 | 0,500 | 0,860 | 0,89 |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,200 | 0,310 | 1,400 | 1,910 | 2,04 |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,110 | 0,180 | 0,060 | 0,350 | 0,36 |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,100 | 0,102 | 0,113 | 0,315 | 0,34 |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,150 | 0,100 | - | 0,250 | 0,26 |
| Котельная №16 (проектируемая) | 0,168 | 0,172 | 0,465 | 0,805 | 0,83 |
| Котельная №17 (проектируемая) | 0,168 | 0,172 | 0,465 | 0,805 | 0,83 |
| Котельная №18 (проектируемая) | 0,160 | 0,220 | 0,488 | 0,868 | 0,95 |
| Итого: |  |  |  |  | 40,60 |
| х. Карла Маркса |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,060 | 0,090 | 0,195 | 0,345 | 0,38 |
| Итого: | 0,060 | 0,090 | 0,195 | 0,345 | 0,38 |
| х. Осечки |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,030 | - | - | 0,030 | 0,031 |
| Итого: | 0,030 | - | - | 0,030 | 0,031 |
| с. Примаки |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,030 | - | - | 0,030 | 0,031 |
| Итого: | 0,030 | - | - | 0,030 | 0,031 |
| Всего по поселению: |  |  |  |  | 41,042 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Таблица 47

| Наименование |  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отопление |  | на вентиляцию |  | на горячее водоснабжение |  | Итого |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
| ст. Новотитаровская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №21 (существующая) |  | 3,272 |  | - |  | - |  | 3,272 |  |  | 3,60 |  |
| Котельная №22 (существующая) |  | 1,273 |  | - |  | - |  | 1,273 |  |  | 1,40 |  |
| Котельная №23 (существующая) |  | 0,218 |  | - |  | - |  | 0,218 |  |  | 0,24 |  |
| Котельная №24 (существующая) |  | 0,454 |  | - |  | - |  | 0,454 |  |  | 0,50 |  |
| Котельная №25 (существующая) |  | 0,740 |  | 0,210 |  | 0,100 |  | 1,050 |  |  | 1,15 |  |
| Котельная №27 (существующая) |  | 2,360 |  | - |  | - |  | 2,360 |  |  | 2,60 |  |
| Котельная №29 (существующая) |  | 1,090 |  | - |  | - |  | 1,090 |  |  | 1,20 |  |
| Котельная №30 (существующая) |  | 0,182 |  | - |  | - |  | 0,182 |  |  | 0,20 |  |
| Котельная №1 (проектируемая) |  | 1,300 |  | 2,500 |  | 5,370 |  | 9,170 |  |  | 10,08 |  |
| Котельная №2 (проектируемая) |  | 0,120 |  | 0,160 |  | 0,360 |  | 0,64 |  |  | 0,70 |  |
| Котельная №3 (проектируемая) |  | 0,200 |  | 0,310 |  | 1,400 |  | 1,910 |  |  | 2,04 |  |
| Котельная №4 (проектируемая) |  | 0,225 |  | 0,365 |  | 0,960 |  | 1,550 |  |  | 1,70 |  |
| Котельная №5 (проектируемая) |  | 0,176 |  | 0,402 |  | 0,627 |  | 1,205 |  |  | 1,31 |  |
| Котельная №6 (проектируемая) |  | 0,160 |  | 0,220 |  | 0,488 |  | 0,868 |  |  | 0,95 |  |
| Котельная №7 (проектируемая) |  | 0,200 |  | 0,310 |  | 1,400 |  | 1,910 |  |  | 2,04 |  |
| Котельная №8 (проектируемая) |  | 0,986 |  | 1,602 |  | 2,967 |  | 5,555 |  |  | 6,05 |  |
| Котельная №9 (проектируемая) |  | 0,150 |  | 0,100 |  | - |  | 0,250 |  |  | 0,26 |  |
| Котельная №10 (проектируемая) |  | 0,200 |  | 0,310 |  | 1,400 |  | 1,910 |  |  | 2,04 |  |
| Котельная №11 (проектируемая) |  | 0,110 |  | 0,250 |  | 0,500 |  | 0,860 |  |  | 0,89 |  |
| Котельная №12 (проектируемая) |  | 0,200 |  | 0,310 |  | 1,400 |  | 1,910 |  |  | 2,04 |  |
| Котельная №13 (проектируемая) |  | 0,110 |  | 0,180 |  | 0,060 |  | 0,350 |  |  | 0,36 |  |
| Котельная №14 (проектируемая) |  | 0,100 |  | 0,102 |  | 0,113 |  | 0,315 |  |  | 0,34 |  |
| Котельная №15 (проектируемая) |  | 0,150 |  | 0,100 |  | - |  | 0,250 |  |  | 0,26 |  |
| Котельная №16 (проектируемая) |  | 0,168 |  | 0,172 |  | 0,465 |  | 0,805 |  |  | 0,83 |  |
| Котельная №17 (проектируемая) |  | 0,168 |  | 0,172 |  | 0,465 |  | 0,805 |  |  | 0,83 |  |
| Котельная №18 (проектируемая) |  | 0,160 |  | 0,220 |  | 0,488 |  | 0,868 |  |  | 0,95 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,56 |  |
| х. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) |  | 0,060 |  | 0,090 |  | 0,195 | 0,345 |  |  |  | 0,38 |  |
| Итого: |  | 0,060 |  | 0,090 |  | 0,195 | 0,345 |  |  |  | 0,38 |  |
| х. Осечки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) |  | 0,030 |  | - |  | - | 0,030 |  |  |  | 0,031 |  |
| Итого: |  | 0,030 |  | - |  | - | 0,030 |  |  |  | 0,031 |  |
| с. Примаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,030 |  | - |  | - |  |  |  | 0,030 | 0,031 |  |  |
| Итого: | 0,030 |  | - |  | - |  |  |  | 0,030 | 0,031 |  |  |
| Всего по поселению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,002 |  |  |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых  общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и аналогам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей или от встроенно-пристроенных котельных.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

-	для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

-	для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Теплоснабжение»

Таблица 48

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2031 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Новотитаровская |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,0211446 | 0,0812003 | 0,0742011 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,0211446 | 0,0812003 | 0,0742011 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 10,44 | 44,56 | 40,60 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 10,44 | 32,97 | 29,01 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | 11,59 | 11,59 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 7,932 | 9,689 | 9,332 |
| х. Карла Маркса |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,0006520 | 0,0006520 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,0006520 | 0,0006520 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 0,38 | 0,38 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,38 | 0,38 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | - | - |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 0,050 | 0,050 |
| х. Осечки |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,0000560 | 0,0000560 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,0000560 | 0,0000560 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 0,031 | 0,031 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | 0,031 | 0,031 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| с. Примаки |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,0000560 | 0,0000560 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,0000560 | 0,0000560 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 0,031 | 0,031 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | 0,031 | 0,031 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| Новотитаровское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,0211446 | 0,0819643 | 0,0749651 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,0211446 | 0,0819643 | 0,0749651 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 10,44 | 45,002 | 41,042 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 10,44 | 33,35 | 29,39 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | 11,652 | 11,652 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 7,932 | 9,739 | 9,382 |

Станица Новотитаровская.

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана ст. Новотитаровской  выполнен на основании задания на проектирование, справок о теплоснабжении и исходных данных, выданных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

Теплоснабжение ст. Новотитаровской  настоящее время осуществляется от восьми котельных общей мощностью 1,44 Гкал/ч, которые отапливают школы, детские сады, почту, магазины, жилые здания, дом культуры, библиотеку, спортивный комплекс, административные здания и здание администрации.

Существующая индивидуальная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных источников тепла.

Характеристики существующих котельных

Таблица 49

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №21 (существующая) | 3,60 | 3,60 | газ |
| Котельная №22 (существующая) | 1,40 | 1,40 | жидкое топливо |
| Котельная №23 (существующая) | 0,24 | 0,24 | жидкое топливо |
| Котельная №24 (существующая) | 0,50 | 0,50 | жидкое топливо |
| Котельная №25 (существующая) | 0,70 | 0,70 | жидкое топливо |
| Котельная №27 (существующая) | 2,60 | 2,60 | газ |
| Котельная №29 (существующая) | 1,20 | 1,20 | жидкое топливо |
| Котельная №30 (существующая) | 0,20 | 0,20 | уголь |
| Итого | 10,44 | 10,44 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов ст. Новотитаровской  на расчетный срок в границах проектируемого генерального плана предусматривается от восьми существующих и восемнадцати новых котельных, которые обслуживают существующие и вновь проектируемые общественные здания, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной застройки застройки и вновь проектируемых магазинов (поз.88 - 18 штук). Тепловые нагрузки и потребление тепла для магазинов учтены в таблице основных технико-экономических показателей по проекту.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

1.	Отопление – 24 часа в сутки.

2.	Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все вновь проектируемые котельные будут работать на газе. Существующие котельные, работающие на жидком топливе и угле, будут переводиться на газ. Также предусматривается реконструкция существующей котельной с заменой котлов, работающих на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19°С.

3. Средняя температура отопительного периода – плюс 2,0°С для больниц, поликлиник и детских садов, плюс 1,2°С для остальных жилых и общественных зданий.

4. Продолжительность отопительного периода – 173 суток для больниц, поликлиник и детских садов, 156 суток для жилых и остальных общественных  зданий.

Расчет тепловых нагрузок I очереди строительства

Таблица 50

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №21 (существующая) | 3,272 | - | - | 3,272 | 3,60 |
| Котельная №22 (существующая) | 1,273 | - | - | 1,273 | 1,40 |
| Котельная №23 (существующая) | 0,218 | - | - | 0,218 | 0,24 |
| Котельная №24 (существующая) | 0,454 | - | - | 0,454 | 0,50 |
| Котельная №25 (существующая) | 0,740 | 0,210 | 0,100 | 1,050 | 1,15 |
| Котельная №27 (существующая) | 2,360 | - | - | 2,360 | 2,60 |
| Котельная №29 (существующая) | 1,090 | - | - | 1,090 | 1,20 |
| Котельная №30 (существующая) | 0,182 | - | - | 0,182 | 0,20 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 1,300 | 2,500 | 5,370 | 9,170 | 10,08 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,120 | 0,160 | 0,360 | 0,64 | 0,70 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,200 | 0,310 | 1,400 | 1,910 | 2,04 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,200 | 0,310 | 1,400 | 1,910 | 2,04 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,986 | 1,602 | 2,967 | 5,555 | 6,05 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,150 | 0,100 | - | 0,250 | 0,26 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,200 | 0,310 | 1,400 | 1,910 | 2,04 |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,110 | 0,250 | 0,500 | 0,860 | 0,89 |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,200 | 0,310 | 1,400 | 1,910 | 2,04 |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,110 | 0,180 | 0,060 | 0,350 | 0,36 |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,100 | 0,102 | 0,113 | 0,315 | 0,34 |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,150 | 0,100 | - | 0,250 | 0,26 |
| Котельная №16 (проектируемая) | 0,168 | 0,172 | 0,465 | 0,805 | 0,83 |
| Котельная №17 (проектируемая) | 0,168 | 0,172 | 0,465 | 0,805 | 0,83 |
| Котельная №18 (проектируемая) | 0,160 | 0,220 | 0,488 | 0,868 | 0,95 |
| Итого: |  |  |  |  | 40,60 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Таблица 51

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №21 (существующая) | 3,272 | - | - | 3,272 | 3,60 |
| Котельная №22 (существующая) | 1,273 | - | - | 1,273 | 1,40 |
| Котельная №23 (существующая) | 0,218 | - | - | 0,218 | 0,24 |
| Котельная №24 (существующая) | 0,454 | - | - | 0,454 | 0,50 |
| Котельная №25 (существующая) | 0,740 | 0,210 | 0,100 | 1,050 | 1,15 |
| Котельная №27 (существующая) | 2,360 | - | - | 2,360 | 2,60 |
| Котельная №29 (существующая) | 1,090 | - | - | 1,090 | 1,20 |
| Котельная №30 (существующая) | 0,182 | - | - | 0,182 | 0,20 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 1,300 | 2,500 | 5,370 | 9,170 | 10,08 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,120 | 0,160 | 0,360 | 0,64 | 0,70 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,200 | 0,310 | 1,400 | 1,910 | 2,04 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,225 | 0,365 | 0,960 | 1,550 | 1,70 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,176 | 0,402 | 0,627 | 1,205 | 1,31 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,160 | 0,220 | 0,488 | 0,868 | 0,95 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,200 | 0,310 | 1,400 | 1,910 | 2,04 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,986 | 1,602 | 2,967 | 5,555 | 6,05 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,150 | 0,100 | - | 0,250 | 0,26 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,200 | 0,310 | 1,400 | 1,910 | 2,04 |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,110 | 0,250 | 0,500 | 0,860 | 0,89 |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,200 | 0,310 | 1,400 | 1,910 | 2,04 |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,110 | 0,180 | 0,060 | 0,350 | 0,36 |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,100 | 0,102 | 0,113 | 0,315 | 0,34 |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,150 | 0,100 | - | 0,250 | 0,26 |
| Котельная №16 (проектируемая) | 0,168 | 0,172 | 0,465 | 0,805 | 0,83 |
| Котельная №17 (проектируемая) | 0,168 | 0,172 | 0,465 | 0,805 | 0,83 |
| Котельная №18 (проектируемая) | 0,160 | 0,220 | 0,488 | 0,868 | 0,95 |
| Итого: |  |  |  |  | 44,56 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых  общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и аналогам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей или от встроенно-пристроенных котельных.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Теплоснабжение»

Таблица 52

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2031 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,0211446 | 0,0812003 | 0,0742011 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,0211446 | 0,0812003 | 0,0742011 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 10,44 | 44,56 | 40,60 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 10,44 | 32,97 | 29,01 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | 11,59 | 11,59 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 7,932 | 9,689 | 9,332 |

3.2.5. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Новотитаровского сельского поселения Динского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №7/9-309 от 23.11.2007г., справок ОАО «Динскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Новотитаровского сельского поселения Динского района является существующая ГРС №5 г.Краснодар.

Давление газа на выходе:

- из ГРС №5 г.Краснодар – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенного пункта Новотитаровского сельского поселения Динского района осуществляется по газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В Новотитаровском сельском поселении Динского района газифицированы два населенных пункта.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- из ГРС  №5 г. Краснодар.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Динскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощности существующей ГРС  позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

Таблица53

| Поселения муниципального образования Динской район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2011 года, чел. | Численность населения на расчетный срок (2031 г.), чел. |
| --- | --- | --- |
| 1Новотитаровского сельское поселение | 26 977 | 31 274 |
| станица Новотитаровская | 25 303 | 29 450 |
| хутор Карла Маркса | 1 350 | 1500 |
| хутор Осечки | 168 | 168 |
| село Примаки | 156 | 156 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Новотитаровского сельского поселения Динского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 1 - 3.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 54

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2031г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новотитаровского сельское поселение | м³/ч | 31969 |
|  | - станица Новотитаровская | -«- | 30104 |
|  | - хутор Карла Маркса | -«- | 1533 |
|  | - хутор Осечки | -«- | 172 |
|  | - село Примаки | -«- | 159 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 55

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2031г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новотитаровского сельское поселение | тыс.м³/ч | 57544 |
|  | - станица Новотитаровская | -«- | 54188 |
|  | - хутор Карла Маркса | -«- | 2760 |
|  | - хутор Осечки | -«- | 309 |
|  | - село Примаки | -«- | 287 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 56

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2011г | На расчетный срок до 2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Новотитаровскому СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 57544 |
|  | - станица Новотитаровская | -«- | - | 54188 |
|  | - хутор Карла Маркс | -«- | - | 2760 |
|  | - хутор Осечки |  |  | 309 |
|  | - село Примаки |  |  | 287 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | - | 24,3 |