ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к административному регламенту

администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

Предельно допустимые параметры автотранспортных средств

      - Предельно допустимые массы автотранспортных средств

| Вид транспортного средства | Значение (тонн) |
| --- | --- |
| Автомобиль |  |
| Двухосный | 18 |
| Трёхосный | 25 |
| Четырёхосный | 32 |
| Автопоезд |  |
| Трёхосный | 28 |
| Четырёхосный | 36 |
| Пятиосный | 40 |
| Шестиосный и более | 44 |

- Предельно допустимые осевые нагрузки автотранспортных средств

| Расстояние между сближенными осями (метров) | Значение предельно допустимой осевой нагрузки |  |
| --- | --- | --- |
|  | кН/тс* | кН/тс** |
| Свыше 2 | 100/10 | 115/11,5 |
| От 1,65 до 2 (включительно) | 90/9 | 105/10,5 |
| От 1,35 до 1,65 (включительно) | 80/8 | 90/9 |
| От 1 до 1,35 (включительно) | 70/7 | 80/8 |
| До 1 | 60/6 | 70/7 |

* Для автомобильных дорог, проектирование, строительство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку транспортного средства 100 кН/10 тс

** Для автомобильных дорог, проектирование, строительство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку транспортного средства 115 кН/11,5 тс

- Предельно допустимые габариты автотранспортных средств

| Длина |  |
| --- | --- |
| Одиночное транспортное средство | 12 метров |
| Прицеп | 12 метров |
| Автопоезд | 20 метров |
| Ширина |  |
| Все транспортные средства | 2,55 |
| Изотермические кузова транспортных средств | 2,6 |
| Высота |  |
| Все транспортные средства | 4 метра |

Примечание:	К крупногабаритным относятся также автотранспортные средства, имеющие в своём составе два и более прицепа (полуприцепа), независимо от ширины и общей длины автопоезда.